Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Головне управління зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки

Управління автоматики, телемеханіки та зв’язку

ЦШЕОТ

0018

# І Н С Т Р У К Ц І Я

з забезпечення безпеки руху поїздів

при виконанні робіт з технічного

обслуговування та ремонту пристроїв

сигналізації, централізації

та блокування (СЦБ)

на залізницях України

Київ – 1999

Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Головне управління зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки

Управління автоматики, телемеханіки та зв’язку

| ### ЦШЕОТ |  | Затверджено наказом |
| --- | --- | --- |
| 0018 |  | Міністра транспорту України |
|  |  | № 492 від 12 жовтня 1999 р. |

ІНСТРУКЦІЯ

з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт

з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України

Київ - 1999

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України відповідно до основних положень, встановлених Правилами технічної експлуатації залізниць України ЦРБ/0004, що затверджені наказом Міністерства транспорту України 16 січня 1995 р. за № 27 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 травня 1998 р. за № 346/2786, встановлює порядок виконання робіт, який забезпечує безпеку руху поїздів при технічному обслуговуванні, ремонті і усуненні несправностей пристроїв СЦБ.

При реконструкції, модернізації і будівництві пристроїв СЦБ, коли вимоги даної Інструкції не відображають окремих питань безпеки руху, повинна розроблятися місцева інструкція, що регламентує порядок організації руху поїздів на період проведення перелічених вище робіт, яка затверджується:

для залізничних станцій сортувальних, вантажних, дільничних позакласних та  1-го класу - керівництвом залізниці;

для решти залізничних станцій - начальником відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - керівництвом залізниці.

1.2. Вимоги даної Інструкції обов’язкові для працівників залізничного транспорту, які пов’язані з технічним обслуговуванням і контролем за дією пристроїв СЦБ, користуванням ними, їх будівництвом та реконструкцією. Перед допуском до самостійної роботи указані працівники повинні витримати перевірку на знання відповідних розділів даної Інструкції.

1.3. Пристрої СЦБ повинні утримуватися відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ) та Інструкції з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ).

Всі роботи з технічного обслуговування, ремонту та усунення несправностей пристроїв СЦБ повинні виконуватися з додержанням вимог Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, даної Інструкції, інших нормативних актів Укрзалізниці та згідно з затвердженими технологічними процесами і технічними вказівками з обслуговування та ремонту.

1.4. Технічне обслуговування та ремонт пристроїв СЦБ повинні виконуватися з забезпеченням безпеки руху і, як правило, без порушення графіка руху поїздів.

Виконання планових робіт, пов’язаних з припиненням дії пристроїв СЦБ, повинно виконуватися, як правило, в технологічні “вікна”, передбачені графіком руху поїздів. При відсутності таких “вікон” повинен надаватися регламентований час порядком, встановленим ПТЕ. В необхідних випадках нормальне користування пристроями СЦБ припиняється шляхом їх тимчасового виключення встановленим даною Інструкцією порядком.

1.5. Роботи з технічного обслуговування, усунення несправностей, ремонту і заміни пристроїв СЦБ на залізничній станції повинні виконуватися з дозволу чергового по станції, а на залізничних станціях, розташованих на ділянках з диспетчерською централізацією - з дозволу поїзного диспетчера. Роботи можуть виконуватися з виключенням або без виключення пристроїв.

Переліки основних робіт, що виконуються з виключенням і без виключення пристроїв СЦБ наведені відповідно в додатках 1 і 2 до даної Інструкції, а приклади оформлення записів при виконанні цих робіт – в табл. 1 і 2 додатку 5 до даної Інструкції.

Перелік робіт на залізничній станції, що виконуються з дозволу чергового по станції без оформлення запису в Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі (форма ДУ-46, далі - Журнал огляду), наведений в додатку 3 до даної Інструкції.

1.6. Виключення пристроїв СЦБ може виконуватися зі збереженням і без збереження користування сигналами.

При виключенні зі збереженням користування сигналами окремих стрілочних (безстрілочних) ізольованих ділянок (далі ізольованих ділянок); централізованих стрілок; стрілок, обладнаних стрілочними контрольними або електрозамками, або інших пристроїв зберігається можливість відкриття сигналів по маршрутах, в які входять виключені пристрої, і при цьому забезпечується контроль положення і замикання всіх стрілок, що входять в маршрут, і ізольованих ділянок, крім виключених. Перевірка фактичного положення, закріплення та замикання виключених стрілок і вільності ізольованих ділянок від рухомого складу виконується порядком, встановленим в технічно-розпорядчому акті (ТРА) станції. Після такої перевірки приймання або відправлення першого поїзда по стрілці, виключеній зі збереженням користування сигналами, виконується при забороняючому показанні вхідного, вихідного або маршрутного світлофора, а наступних - за дозволяючими показаннями цих світлофорів і зі швидкістю не більше 40 км/год.

Порядок видачі попереджень про обмеження швидкості до 40 км/год встановлюється начальником залізниці.

При виключенні пристроїв СЦБ без збереження користування сигналами можливість відкриття сигналів і замикання поїзних маршрутів, в які входять такі пристрої, запобігається. На пульті управління (табло) контролюється положення всіх стрілок та ізольованих ділянок, крім виключених. Рух поїздів по маршрутах, в які входять виключені пристрої, виконується при забороняючому показанні вхідного, вихідного чи маршрутного світлофорів. При цьому перевірка фактичної вільності колії або ізольованої ділянки, положення, закріплення і замикання кожної стрілки в маршруті виконується порядком, встановленим для цих випадків в Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та в ТРА станції.

1.7. Виключення стрілок і ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами виконується електромеханіком СЦБ (а стрілок ключової залежності на залізничній станції - і електромонтером СЦБ) за згодою старшого електромеханіка СЦБ і з дозволу змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, а при їх відсутності - з дозволу керівництва дистанції сигналізації та зв’язку. Надання дозволу на виключення реєструється в спеціальному журналі, що знаходиться у змінного інженера дистанції.

Перелік електромеханіків СЦБ (на залізничних станціях з ключовою залежністю стрілок - і електромонтерів СЦБ), яким дозволяється виконувати виключення пристроїв СЦБ зі збереженням користування сигналами, встановлюється комісією при начальнику дистанції сигналізації та зв’язку за результатами проведення кваліфікаційних випробувань і затверджується керівництвом служби сигналізації та зв’язку залізниці.

Затверджений перелік електромеханіків СЦБ і електромонтерів СЦБ, яким дозволяється виконувати виключення пристроїв СЦБ зі збереженням користування сигналами, повинен знаходитися у змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, а виписки з цього переліку повинні бути надані начальнику кожної залізничної станції.

При необхідності виключення стрілок і ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами може виконувати старший електромеханік СЦБ або начальник виробничої дільниці дистанції сигналізації та зв’язку порядком, встановленим даною Інструкцією.

Для надання допомоги і здійснення контролю за діями електромеханіка СЦБ (електромонтера СЦБ) при виключенні стрілок і ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами на залізничній станції повинен бути присутнім другий електромеханік СЦБ (електромонтер СЦБ).

Виключення виконується терміном:

до 8 годин - з дозволу начальника залізничної станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією - з дозволу поїзного диспетчера;

більше 8 годин (до 5 діб включно) - з дозволу начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - з дозволу керівництва залізниці;

більше 5 діб - з дозволу начальника залізниці.

У всіх випадках дозвіл на виключення стрілок і ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами повинен передаватися через чергового по станції.

Для надання допомоги черговому по станції і контролю за його діями щодо забезпечення безпеки руху при виключенні стрілок (ізольованих ділянок) зі збереженням користування сигналами на залізничній станції повинен бути присутнім начальник станції або особа, яка його заміщує.

В межах залізничної станції або району, що управляється одним черговим по станції, дозволяється одночасно вимикати зі збереженням користування сигналами не більше двох ізольованих ділянок і однієї поодинокої або двох спарених стрілок. При цьому стрілочний перевід з рухомим осердям хрестовини, обладнаний двома електроприводами, ураховується як одна стрілка.

Якщо при ремонтних роботах вимагається виключити указаним способом більшу кількість пристроїв, то це може бути здійснено з дозволу начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - з дозволу керівництва залізниці з одночасним встановленням порядку руху поїздів і забезпечення безпеки руху поїздів та призначення відповідальних осіб за своєчасне виконання робіт і безпеку руху.

Забороняється виключати стрілку зі збереженням користування сигналами при порушенні механічного зв’язку між вістряками. Якщо механічний зв’язок між вістряками порушується тільки на одній зі спарених стрілок, то такі стрілки можуть виключатися зі збереженням користування сигналами. При цьому ізольована ділянка стрілки, на якій порушується механічний зв’язок між вістряками, повинна бути виключена без збереження користування сигналами.

Забороняється виключати зі збереженням користування сигналами рейкові кола колій приймання і ізольовані ділянки в поїзних маршрутах, в яких вони є першими за вхідними, вихідними і маршрутними світлофорами.

Якщо для окремих поїзних маршрутів ізольована ділянка не є першою, то вона може бути виключена зі збереженням користування сигналами по цих маршрутах з одночасним забезпеченням неможливості відкриття світлофорів на дозволяючий вогонь по маршрутах, в яких ізольована ділянка, що виключається, є першою, про що електромеханік СЦБ робить запис в Журналі огляду.

1.8. Планові роботи, пов’язані з виключенням пристроїв СЦБ, повинні виконуватися згідно з графіками, затвердженими начальником відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - керівництвом залізниці на підставі заявок керівників робіт.

Дозволом на виконання робіт є розпорядження начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - керівництва залізниці, в якому указуються особи, відповідальні за виконання робіт і забезпечення безпеки руху поїздів.

До цих робіт відносяться: заміна електроприводів, заміна і ремонт сигнально-блокувального кабеля та групових кабельних муфт, заміна монтажу електропривода, заміна прохідних, вхідних, вихідних, маршрутних світлофорів, маршрутних покажчиків роду тяги на залізничних станціях стикування, ремонт та перевірка ящиків залежності з розбиранням, заміна електроживильних установок, пультів управління і табло, пусконалагоджувальні роботи при введенні в експлуатацію нових пристроїв СЦБ.

На роботи, пов’язані з виключенням пристроїв СЦБ, виконання яких буде здійснюватися під час технологічного “вікна” або у вільний від руху поїздів час, дозвіл начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - керівництва залізниці не вимагається.

У будь-яких випадках забороняється виконувати на залізничних станціях указані роботи без дозволу чергового по станції та без попереднього запису про це керівником робіт в Журналі огляду. На ділянках з диспетчерською централізацією аналогічні роботи повинні виконуватися за згодою поїзного диспетчера.

Роботи, які здійснюються будівельними та іншими організаціями в зоні розташування пристроїв СЦБ, повинні виконуватися без порушення нормальної дії пристроїв СЦБ. 	Виконання робіт повинно бути узгоджено не пізніше, ніж за 3 доби до початку робіт з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

1.9. Виключення стрілок і ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами повинно виконуватися згідно з діючими технічними рішеннями, затвердженими (погодженими) Управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці.

Перелік схем виключення стрілок і ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами повинен бути визначений для кожної залізничної станції на підставі технічних рішень і затверджений начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

1.10. Виключення стрілок і ізольованих ділянок без збереження користування сигналами виконується електромеханіком СЦБ за згодою старшого електромеханіка СЦБ та з дозволу змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку і застосовується, як правило, тоді, коли це не викликає порушення графіка руху поїздів (наприклад, у вільний від руху поїздів час; при можливості обхідного руху по інших маршрутах; на стрілках і ізольованих ділянках, що примикають до колій, зайнятих на тривалий час рухомим складом і т. ін.). Крім того, таке виключення повинно використовуватися при виконанні колійних робіт із закриттям руху по стрілці або ізольованій ділянці (при заміні рейок, суцільній заміні стрілочного переводу або заміні рамних рейок, вістряків, хрестовини стрілки, рухомого осердя і вусовика хрестовини з рухомим осердям, першої з’єднувальної тяги або її сережок).

Виключення ізольованих ділянок без збереження користування сигналами повинно виконуватися у всіх випадках, коли порушується цілісність рейкових ниток (крім заміни ізолюючих деталей в ізолюючих стиках) або не забезпечується шунтова чутливість рейкових кіл.

Для забезпечення шунтової чутливості рейкових кіл малодіяльних ділянок залізничних станцій повинна виконуватися їх періодична обкатка за графіком, що затверджується начальником відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - керівництвом залізниці. На пульті управління (табло) малодіяльні ділянки повинні бути позначені жовтим кольором.

1.11. На ділянках з диспетчерською централізацією для виключення стрілок і ізольованих стрілочних (безстрілочних) ділянок, крім виконання вимог пп. 1.7, 1.8 даної Інструкції, повинна подаватися усна заявка лінійного електромеханіка СЦБ, яка передається поїзному диспетчеру безпосередньо або через електромеханіка СЦБ (старшого електромеханіка СЦБ) центрального поста.

Поїзний диспетчер повинен перевести залізничну станцію чи її горловину на резервне управління і передати працівнику залізничної станції, який вступив на чергування, дозвіл на виключення стрілки або ізольованої ділянки з указанням часу початку робіт та способу виключення пристроїв СЦБ (зі збереженням чи без збереження користування сигналами). Подальший порядок виключення викладений у відповідних розділах даної Інструкції.

Роботи, наведені в додатку 2 до даної Інструкції, для виконання яких необхідний попередній запис в Журналі огляду, повинні виконуватися після передачі залізничної станції або її горловини на резервне управління.

На залізничних станціях, обладнаних мікропроцесорною системою кодового управління (МКСУ) "Навігатор", виключення стрілок та ізольованих ділянок і виконання робіт, наведених  в додатку 2 до даної Інструкції, виконується тільки після передачі залізничної станції на резервне управління.

Для виконання робіт, наведених в додатку 3 до даної Інструкції, які не вимагають попереднього запису в Журналі огляду, за вимогою електромеханіка СЦБ горловина залізничної станції або окремі пристрої СЦБ можуть передаватися йому на місцеве управління. У цьому випадку електромеханіку СЦБ дозволяється переводити передані на місцеве управління стрілки для перевірки правильності їх роботи.

При передачі залізничної станції (або горловини) на резервне управління записи в Журналі огляду про роботи, що виконуються, ведуть на залізничній станції електромеханік СЦБ і черговий по станції (начальник залізничної станції або інший працівник, на якого покладено виконання обов’язків з приймання і відправлення поїздів).

На ділянках з диспетчерською централізацією, де застосовується суміщення професій, розподіл обов’язків між електромеханіком СЦБ і черговим по станції щодо виконання робіт і оформлення їх в Журналі огляду при технічному обслуговуванні, ремонті та усуненні несправностей пристроїв СЦБ встановлює начальник залізниці в залежності від місцевих умов.

1.12. При відмові в роботі пристроїв СЦБ черговий по станції зобов’язаний негайно зробити відповідний запис в Журналі огляду, повідомити електромеханіка СЦБ і змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, крім того, при несправності в рейкових колах і стрілочних переводах - дорожнього майстра або бригадира колії, а при відсутності електропостачання - чергового енергодиспетчера.

При відмові в роботі пристроїв СЦБ на перегоні черговий по станції повідомляє про це електромеханіка СЦБ, змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, дорожнього майстра (бригадира) колії та чергового розподілювача робіт (диспетчера) дистанції колії.

Надалі до усунення несправності, перевірки встановленим порядком роботи пристроїв СЦБ і відповідних записів електромеханіка СЦБ та працівників причетних господарств у Журналі огляду черговий по станції зобов’язаний забезпечити пропуск поїздів порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. При цьому черговому по станції, а при диспетчерській централізації і поїзному диспетчеру, незалежно від поїзних обставин, забороняється користуватися несправними пристроями СЦБ (відкривати вхідні, вихідні, маршрутні і маневрові світлофори, переводити стрілки, керуючись показаннями контрольних приладів), у тому числі і тоді, коли до цих записів відновиться контроль вільності або зайнятості ізольованих секцій, положення централізованих стрілок або відбудуться інші зміни показань на пульті управління. Перевірка фактичної вільності колії або ізольованої ділянки від рухомого складу, положення стрілок і приготування маршрутів повинні виконуватися порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та ТРА станції.

1.13. В залежності від характеру несправності черговий по станції, не чекаючи прибуття електромеханіка СЦБ, повинен використовувати наявні в його розпорядженні засоби для з’ясування причин порушення нормальної дії пристроїв СЦБ зовнішнім оглядом колій і стрілок.

1.13.1. При неможливості переведення централізованої стрілки з пульта управління необхідно перевірити, чи немає сторонніх предметів між вістряком і рамною рейкою або завалу вістряків, тяг вантажем, снігом і т.ін.

Якщо після такої перевірки черговий по станції з’ясує і усуне причину непереведення стрілки, йому дозволяється відновити користування пристроями.

Про причини порушення нормальної дії пристроїв СЦБ і усунення їх черговий по станції повинен зробити запис в останній графі Журналу огляду.

Якщо на пульті управління відсутній контроль положення централізованої стрілки, то її справність і правильність встановлення в маршруті повинні бути перевірені на місці особисто черговим по станції або іншим працівником згідно з ТРА станції. Крім того, така стрілка повинна бути замкнута на закладку і навісний замок, а в її електроприводі вимкнутий блок-контакт (опущена курбельна заслінка). Ключ від замкнутої стрілки повинен зберігатися у чергового по станції або іншого працівника згідно з ТРА станції.

Рух поїздів по такій стрілці виконується при забороняючому показанні світлофора до усунення несправності або виключення стрілки зі збереженням користування сигналами. По маршрутах, в які стрілка входить в положенні, що контролюється на пульті управління, поїзди можуть пропускатися за дозволяючими показаннями відповідних світлофорів.

У необхідних випадках до усунення несправності черговий по станції за згодою поїзного диспетчера може перевести стрілку на ручне управління (курбелем). Переведення стрілки курбелем (курбельна заслінка повинна бути опущена) здійснюється черговим по станції, оператором поста централізації, сигналістом або іншим працівником господарства перевезень згідно з ТРА станції.

Після усунення несправності і відновлення дії стрілки курбельну заслінку підіймає уверх електромеханік СЦБ.

При переведенні на ручне управління однієї із спарених стрілок або стрілки з рухомим (поворотним) осердям хрестовини друга стрілка або рухоме осердя також повинні переводитися на ручне управління.

При переведенні курбелем спарених стрілок або стрілки з рухомим осердям хрестовини обидві стрілки або стрілка і рухоме осердя повинні бути поставлені в однакове (плюсове або мінусове) положення.

При переведенні стрілки з рухомим осердям хрестовини на ручне управління (курбелем) першим повинно переводитися і замикатися рухоме осердя, а потім вістряки стрілки із замиканням їх встановленим порядком.

Після кожного переведення стрілки за допомогою курбеля черговий по станції повинен встановити рукоятку цієї стрілки на пульті управління в положення, відповідне положенню стрілки, а при кнопочному управлінні натиснути кнопку відповідного положення.

Для одержання контролю положення стрілки, переведеної курбелем, якщо відповідна ізольована ділянка показує зайнятість, черговий по станції повинен розпломбувати і натиснути кнопку допоміжного переведення стрілки, а в необхідних випадках - попередньо виконати штучне оброблення маршруту.

Якщо на пульті управління після переведення стрілки курбелем зберігається контроль її положення, то приймання, відправлення поїздів і маневрові переміщення здійснюються за дозволяючими показаннями відповідних світлофорів. У правильності встановлення в маршруті стрілки, що переводиться курбелем, черговий по станції впевнюється з доповіді працівника, який здійснює переведення цієї стрілки, і за контрольними приладами на пульті управління.

Якщо електричний контроль положення стрілок, які переводяться курбелем, порушений, то на рукоятку (кнопки) таких стрілок надівається ковпачок (ковпачки), стрілки (рухомі осердя хрестовини) замикаються в маршруті на закладки і навісні замки, ключі від яких під час руху поїздів повинні зберігатися у чергового по станції або іншого працівника згідно з ТРА станції. Про положення і замикання таких стрілок в маршруті черговий по станції повинен впевнюватися особисто або з доповіді працівників господарства перевезень, призначених з цією метою. Рух поїздів по маршрутах, в які входять такі стрілки, повинен виконуватися при забороняючих показаннях світлофорів і опущених вниз курбельних заслінках в електроприводах стрілок, що переводяться курбелем.

1.13.2. При виникненні несправжньої зайнятості колії або ізольованої ділянки перевірити фактичну вільність рейкового кола (у тому числі якщо ізольована ділянка є в маршруті негабаритною ділянкою) від рухомого складу, а також, не припиняючи пропускання поїздів, перевірити відсутність замикання рейкового кола стороннім предметом. Якщо після перевірки причина несправжньої зайнятості буде встановлена і усунута, черговому по станції дозволяється відновити користування пристроями. Про причини порушення нормальної дії пристроїв СЦБ і їх усунення черговий по станції повинен зробити запис в останній графі Журналу огляду.

Якщо причина не буде з’ясована і усунута, то рух поїздів по маршрутах, в які входить така ізольована ділянка або колія, повинен виконуватися при забороняючих показаннях світлофорів, а переведення відповідних стрілок електричної централізації здійснюватися за допомогою допоміжних кнопок, про зривання пломб з яких черговий по станції повинен зробити запис в Журналі огляду. Перед кожним переведенням такої стрілки черговий по станції зобов’язаний впевнюватися у вільності її від рухомого складу.

1.13.3. У всіх випадках при прийманні і відправленні поїздів при забороняючих показаннях світлофорів, після виконання всіх вимог п. 14.12 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, черговий по станції повинен запобігти можливість переведення з пульта стрілок, що входять в маршрут, способом, викладеним в Інструкції про порядок користування пристроями СЦБ, яка діє на залізничній станції.

1.13.4. При несправності контрольного замка на стрілці, коли замок неможливо відімкнути або замкнути, а електромеханік СЦБ (електромонтер СЦБ) відсутній на залізничній станції, черговий по станції повинен дати працівнику колійного господарства, який знаходиться на залізничній станції, вказівку про зняття замка з гарнітури, про що попередньо зробити запис в Журналі огляду. Ключ від знятого замка передається черговому стрілочного поста. В гніздо апаратного замка цієї стрілки вставляється червона табличка з написом “Виключено”. В маршрутах приймання, відправлення поїздів і в маневрових маршрутах указана стрілка після встановлення у відповідне положення закріплюється на типову скобу і замикається на закладку і навісний замок.

Після доповіді про готовність маршруту черговий стрілочного поста (або інший працівник господарства перевезень згідно з ТРА станції) за вказівкою чергового по станції вставляє ключ від контрольного замка в апарат для замикання маршруту. У цьому випадку табличка “Виключено” закріплюється на ключі.

Приймання і відправлення поїздів, а також маневрові переміщення по маршруту, в який входить така стрілка, здійснюється за дозволяючими показаннями світлофорів.

1.13.5. При втраті (поломці) ключа стрілочного контрольного замка, коли електромеханік СЦБ (електромонтер СЦБ) на залізничній станції відсутній, черговий по станції після оформлення запису в Журналі огляду повинен дати працівнику колійного господарства, який знаходиться на залізничній станції, вказівку про зняття замка з гарнітури, а в гніздо апаратного замка цієї стрілки вставити червону табличку з написом “Виключено”. До усунення несправності приймання, відправлення поїздів, а також маневрові переміщення на станціях, де є маневрові світлофори, необхідно виконувати при забороняючих показаннях світлофорів порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. В маршрутах указана стрілка замикається на закладку і навісний замок.

1.14. Електромеханік СЦБ, одержавши повідомлення про порушення нормальної дії пристроїв СЦБ, повинен, як правило, прибути до чергового по станції і поставити підпис в Журналі огляду з указанням часу прибуття. Якщо електромеханік СЦБ прибуде безпосередньо в район розташування несправних пристроїв СЦБ, то він зобов’язаний повідомити про це чергового по станції, який повинен відмітити час його прибуття в Журналі огляду. В подальшому час свого прибуття для усунення несправності пристроїв електромеханік СЦБ підтверджує підписом.

Електромеханіку СЦБ забороняється приступати до усунення несправності пристроїв СЦБ на залізничній станції без згоди чергового по станції і без запису в Журналі огляду.

Після прибуття до чергового по станції або безпосередньо в район розміщення несправних пристроїв СЦБ електромеханік СЦБ зобов’язаний визначити, чи потрібне виключення несправного пристрою із централізації (із залежності), керуючись при цьому переліком робіт, наведеним в додатку 1 до даної Інструкції.

Якщо для виконання робіт з усунення несправності потрібно виключити пристрої СЦБ, то електромеханік СЦБ повинен оформити це виключення згідно з додатком 5 до даної Інструкції.

Якщо усунення несправності виконується без виключення пристроїв СЦБ, то при наявності в Журналі огляду запису чергового по станції про несправність і підпису електромеханіка СЦБ про прибуття для усунення несправності додатковий запис в графі 3 Журналу огляду електромеханік СЦБ може не робити.

Якщо пристрої СЦБ розташовані на значній відстані від приміщення чергового по станції, то запис про усунення несправності і про введення пристроїв СЦБ в дію, а також при необхідності запис про тимчасове виключення цих пристроїв без збереження користування сигналами може замінятися телефонограмою, яка передається електромеханіком СЦБ черговому по станції і реєструється в Журналі огляду з наступним особистим підписом електромеханіка СЦБ.

Після усунення несправності електромеханік СЦБ може ввести в дію пристрої СЦБ, робота яких тимчасово припинялася, тільки після спільної з черговим по станції практичної їх перевірки та впевненості в справності пристроїв СЦБ і правильності показань контрольних приладів на пульті управління. Про усунення несправності електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду.

Час усунення і причину несправності електромеханік СЦБ повинен повідомити змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку, а при його відсутності - старшому електромеханіку СЦБ.

Коли перевіркою стану пристроїв СЦБ причина несправності, що викликала відмову, залишається невстановленою, а робота пристроїв СЦБ відновилася, електромеханік СЦБ повинен повідомити про це старшого електромеханіка СЦБ та змінного інженера дистанції і, одержавши згоду, зробити особисто або телефоном через ДСП запис в Журналі огляду про виконану перевірку, нормальну роботу і відновлення користування пристроями СЦБ. При наявності такого запису черговий по станції повинен відновити користування пристроями СЦБ.

1.15. У разі виявлення під час перевірки стрілок відставання вістряка від рамної рейки або рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм і більше перевіряючий повинен особисто або телефоном зробити запис в Журналі огляду.

Черговий по станції на підставі запису в Журналі огляду повинен керуватися вимогами ПТЕ і вжити заходів для повідомлення причетних працівників з метою усунення несправності.

Порядок взаємодії працівників господарств колійного, перевезень і сигналізації та зв’язку у разі виявлення під час перевірки стрілок відставання вістряка від рамної рейки або рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм і більше та при усуненні відставання вістряка від рамної рейки або рухомого осердя хрестовини від вусовика встановлений згідно з вимогами, викладеними в додатку 6 до даної Інструкції.

1.16. При розрізі стрілки черговий по станції зобов’язаний припинити рух по стрілці, повідомити поїзного диспетчера, зробити запис в Журналі огляду, викликати працівників колійного господарства (дорожнього майстра або бригадира колії) і електромеханіка СЦБ для огляду стрілочного переводу і пристроїв СЦБ. Переводити розрізану стрілку з пульта управління і керуватися контролем її положення забороняється.

Електромеханік СЦБ повинен запобігти можливості переведення стрілки з пульта і отримання контролю її положення вилученням контрольних і робочих запобіжників або дужок в лінійному колі, зробити про це запис в Журналі огляду, перевірити стан пристроїв СЦБ на стрілці (електропривода, стрілочного контрольного замка, гарнітури) і визначити необхідність виключення стрілки для ремонту пристроїв СЦБ.

До прибуття електромеханіка СЦБ і огляду ним централізованої стрілки рух по ній (після відповідного запису в Журналі огляду працівником колійного господарства про відкриття руху) дозволяється без збереження користування сигналами при умові закріплення вістряків і замиканні стрілки на закладку та навісний замок і при опущеній курбельній заслінці.

1.17. Забороняється при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ, не виключених встановленим порядком, підвищувати напругу на колійних реле зверх допустимих норм, створювати штучні кола підживлення приладів за допомогою встановлення тимчасових перемичок, перевертання приладів або будь-яким іншим способом.

Встановлення тимчасових перемичок допускається:

а) якщо вони передбачені затвердженими технічними рішеннями (відновлення заблокованих електричних кіл, виключення пристроїв і інші роботи);

б) для виключення пристроїв СЦБ у випадках відсутності колійного розвитку при вводі нових пристроїв в експлуатацію, при реконструкції колійного розвитку - після внесення відповідних змін в технічну документацію порядком, встановленим Інструкцією з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації і блокування (СЦБ).

Тимчасові перемички повинні бути довжиною не менше 0,5 м, кольором відрізнятися від монтажу, виконані без ув’язки в жгут і мати підписану старшим електромеханіком СЦБ бірку з указанням призначення перемички, номера креслення і дати встановлення.

1.18. Управління з пульта пристроями СЦБ (стрілками, сигналами і ін.) з метою перевірки їх дії повинно виконуватися черговим по станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзним диспетчером. Управління пристроями СЦБ при таких перевірках електромеханіком СЦБ допускається лише з дозволу чергового по станції (поїзного диспетчера) і під його наглядом.

2. Порядок виключення стрілок

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Перед виключенням стрілка повинна закріплятися і замикатися наступним порядком:

зі збереженням користування сигналами (без роз’єднання вістряків) - на типову скобу, закладку і навісний замок;

без збереження користування сигналами, якщо вістряки від’єднуються від електропривода, ручного перевідного механізму - на типову скобу, закладку і навісний замок;

без збереження користування сигналами, якщо вістряки не від’єднуються від електропривода, ручного перевідного механізму - на закладку і навісний замок.

Закріплення вістряків на типові скоби виконується згідно з додатком 15 до Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт.

Ключ (ключі) від навісного замка замкнутої стрілки (спарених стрілок) на протязі всього періоду виключення повинен зберігатися у чергового по станції або у працівника, виділеного для обслуговування стрілки чи у керівника, відповідального за забезпечення безпеки руху. Приймання і відправлення поїздів повинні виконуватися порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

При роз’єднанні вістряків вони повинні закріплятися у потрібному положенні згідно з додатком 16 до Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. Крім того, притиснутий вістряк замикається на закладку і навісний замок.

При виключенні стрілки з рухомим осердям хрестовини осердя повинно закріплятися у потрібному положенні за допомогою спеціального пристрою, який повинен замикатися на навісний замок. При цьому прилягання рухомого осердя хрестовини до вусовика повинно бути щільним і відповідати вимогам, встановленим ПТЕ.

При виключенні спарених стрілок зі збереженням або без збереження користування сигналами стрілка, на якій не виконуються ремонтні роботи, замикається на закладку і навісний замок. Для обслуговування виключеної стрілки повинен призначатися працівник господарства перевезень згідно з ТРА станції.

Закріплення вістряків стрілки (рухомого осердя хрестовини) в одному з крайніх положень за вказівкою чергового по станції виконує працівник колійного господарства, який повинен зробити про це запис в Журналі огляду або передати черговому по станції відповідну телефонограму. Замикання стрілки (рухомого осердя хрестовини) на закладку і навісний замок виконує працівник господарства перевезень.

Відповідальність за надійність закріплення вістряків (рухомого осердя хрестовини) і справність закладки несе працівник колійного господарства, а за відповідність положення стрілки заданому маршруту та надійність її замикання на закладку і навісний замок - працівник господарства перевезень.

У подальшому при переведенні стрілки про її положення і закріплення черговому по станції повинен доповідати працівник господарства перевезень, і додаткового запису від працівника колійного господарства в Журналі огляду не вимагається.

Для виконання регулювальних робіт на виключеній стрілці, у тому числі і з роз’єднанням вістряків, переведення її вручну може виконуватися електромеханіком СЦБ у вільний від руху поїздів час з дозволу чергового по станції, переданого через працівника господарства перевезень і під контролем останнього.

Черговий по станції може пропустити поїзд або маневровий состав по виключеній стрілці тільки після доповіді працівника господарства перевезень або особистої перевірки, що стрілка встановлена в маршруті у потрібному положенні, вістряки закріплені на типову скобу і стрілка замкнута на закладку і навісний замок.

2.1.2. Забороняється одночасно відкривати вхідний (маршрутний) і вихідний світлофори для пропускання поїзда по залізничній станції, якщо в маршрут приймання або відправлення входить стрілка, виключена зі збереженням користування сигналами. Черговий по станції, перед тим як відкрити вихідний світлофор, повинен впевнитися у наявності в машиніста поїзда попередження про обмеження швидкості руху по виключеній стрілці до 40 км/год.

Відкриття вихідного світлофора для безупинного пропускання поїзда у цьому випадку повинно здійснюватися лише після проходження головою поїзда вхідного (маршрутного) світлофора.

Черговий по станції повинен максимально використовувати для руху поїздів маршрути, в які не входить виключена стрілка.

2.2. Стрілки електричної централізації

2.2.1. Виключення стрілки з централізації зі збереженням користування сигналами виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення стрілки (згідно з вимогами пп. 1.7 або 1.8 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду. У цьому запису указується номер стрілки, мета і спосіб виключення, а також необхідність закріплення її вістряків і замикання стрілки (стрілок) згідно з вимогами п. 2.1.1 даної Інструкції.

Черговий по станції на підставі запису електромеханіка СЦБ встановлює стрілку з пульта управління у потрібне положення. В централізаціях з маршрутним набором для забезпечення неможливості переведення стрілки від натиснення кнопок у це ж положення повинна бути встановлена і стрілочна рукоятка на пульті управління.

Встановивши стрілку у потрібне положення з пульта управління, черговий по станції дає вказівку працівнику колійного господарства про закріплення вістряків стрілки (і рухомого осердя хрестовини) і працівнику господарства перевезень про замикання її (і рухомого осердя хрестовини) на закладку і навісний замок.

Закріпивши вістряки стрілки, працівник колійного господарства оформлює запис в Журналі огляду або передає відповідну телефонограму черговому по станції з наступним особистим підписом в журналі.

Одержавши повідомлення від працівника господарства перевезень про те, що стрілка (і рухоме осердя хрестовини) закріплена і замкнута в потрібному положенні, черговий по станції надіває на стрілочну рукоятку (кнопки) ковпачок (ковпачки) червоного кольору. При кнопочному управлінні стрілками ковпачки надіваються на обидві кнопки. Потім черговий по станції, в період, коли не переводить стрілки в цій горловині (районі) залізничної станції і не виконує переміщень по стрілці, яка виключається, ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу. Наявність цього підпису є для електромеханіка СЦБ дозволом приступити до роботи з виключення стрілки.

Виключення стрілки зі збереженням користування сигналами виконується шляхом встановлення електромеханіком СЦБ замість приладів, які контролюють стан пристрою СЦБ, що виключається, спеціального пристосування - макета, який забезпечує можливість відкриття світлофорів по маршрутах, в які входить стрілка, що виключається.

До закінчення встановлення і перевірки правильності дії макета черговому по станції забороняється переводити стрілки в горловині (районі), де розміщена стрілка, що виключається, а також здійснювати будь-які переміщення по цій стрілці.

Після одержання дозволу від чергового по станції електромеханік СЦБ розриває контрольне коло стрілки на місці включення макета і спільно з черговим по станції за показаннями контрольних приладів перевіряє, чи виключена саме та стрілка, про яку зроблено запис в Журналі огляду.

Встановивши макет, електромеханік СЦБ спільно з черговим по станції при відсутності заданих по стрілці маршрутів впевнюється в справності дії макета.

Для цього черговий по станції встановлює в потрібне положення рукоятку управління макетом з фіксацією її на 1-2 с у середньому положенні, а потім на пульті управління повертає у відповідне (те ж саме) положення стрілочну рукоятку (натискує кнопку) стрілки, що виключається. Якщо при цьому стрілка амперметра не відхиляється, а стрілочні контрольні лампочки (світлодіоди) і контрольні лампочки (світлодіоди) рукоятки управління макетом загораються відповідно зеленим або жовтим світлом в залежності від їх однакового положення з рукояткою, то макет діє правильно.

Після такої перевірки черговий по станції встановлює рукоятку управління макетом, а також стрілочну рукоятку (натискає кнопку) в положення, відповідне фактичному положенню стрілки, і дає вказівку працівнику господарства перевезень опустити курбельну заслінку електропривода вниз до упору.

Впевнившись, що виключення стрілки виконано правильно, електромеханік СЦБ вилучає контрольні лампочки над стрілочною рукояткою (кнопками) або вимикає коло живлення лампочок (світлодіодів), які указують положення стрілки, потім робить в Журналі огляду другий запис про правильність виключення стрілки і вилучення (вимкнення) ламп або світлодіодів. Під цим записом ставить підпис черговий по станції з указанням часу початку виконання робіт на стрілці.

З цього моменту черговий по станції може здійснювати переведення стрілок в горловині (районі) залізничної станції, де розміщена виключена стрілка, а електромеханік СЦБ може приступати до виконання указаних в запису робіт.

При необхідності переведення виключеної стрілки для зміни маршруту або виконання регулювальних робіт зі зняттям кріплення, перед тим як дати вказівку про зняття кріплення з вістряків (вістряка) і рухомого осердя хрестовини, черговий по станції зобов’язаний виконати на апараті управління дії, що виключають можливість відкриття сигналів по маршрутах, в які входить дана стрілка, тобто встановити рукоятку макета в середнє положення, залишивши стрілочну рукоятку в попередньому положенні (або кнопку, що натиснута в попередньому положенні). Потім черговий по станції дає усну вказівку працівнику господарства перевезень про зняття кріплення і переведення стрілки. Під час переведення стрілки або виконання регулювальних робіт зі зняттям кріплення рух по стрілці забороняється.

Після одержання доповіді працівника господарства перевезень про фактичне переведення стрілки курбелем в потрібне положення, закріплення і замикання стрілки (і рухомого осердя хрестовини) черговий по станції встановлює в потрібне положення рукоятку управління макетом з фіксацією її на 1-2 с у середньому положенні, а потім повертає у відповідне (те ж саме) положення стрілочну рукоятку (натискує кнопку) на пульті управління.

Якщо за умовами руху переведення виключеної стрілки в інше положення не вимагається, то з дозволу чергового по станції електромеханік СЦБ повинен запобігти можливості електричного переведення приладів макета в інше положення і указати про це у запису в Журналі огляду.

2.2.2. Виключення стрілки з централізації без збереження користування сигналами виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення стрілки (згідно з вимогами  п. 1.10 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду. У цьому запису указується номер стрілки, мета і спосіб виключення, а також необхідність закріплення її вістряків і замикання стрілки (і рухомого осердя хрестовини) згідно з вимогами п. 2.1.1 даної Інструкції.

Черговий по станції на підставі запису електромеханіка СЦБ встановлює стрілку з пульта управління в потрібне положення, дає вказівку працівнику господарства перевезень про замикання її (і рухомого осердя хрестовини) на закладку і навісний замок, а працівнику колійного господарства, при необхідності, про закріплення вістряків стрілки (і рухомого осердя хрестовини) у тому ж положенні. У таке ж положення черговий по станції повинен поставити стрілочну рукоятку на пульті управління (натиснути відповідну стрілочну кнопку).

Про закріплення вістряків стрілки, якщо воно виконано, працівник колійного господарства оформлює запис в Журналі огляду або передає відповідну телефонограму черговому по станції з наступним особистим підписом в Журналі огляду.

Одержавши повідомлення від працівника господарства перевезень про те, що стрілка (і рухоме осердя хрестовини) замкнута, або замкнута і її вістряки закріплені в потрібному положенні, черговий по станції надіває на стрілочну рукоятку ковпачок червоного кольору. При кнопочному управлінні стрілками ковпачки надіваються на обидві кнопки.

Після цього в період, коли по стрілці, що виключається, не виконуються переміщення, черговий по станції ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу, дозволяючи цим електромеханіку СЦБ приступити до виключення стрілки.

Електромеханік СЦБ вилучає запобіжники або дужки в контрольному і робочому колах стрілки, що виключається, спільно з черговим по станції впевнюється в правильності її виключення по відсутності контролю положення стрілки на пульті управління і за нульовим показанням амперметра при переведенні стрілочної рукоятки (натисненні кнопок).

Після закінчення перевірки черговий по станції дає вказівку працівнику господарства перевезень опустити курбельну заслінку електропривода вниз до упору, а електромеханік СЦБ приступає до виконання робіт.

2.2.3. У всіх випадках, закінчивши роботу на стрілці, електромеханік СЦБ повинен повідомити про це чергового по станції, а при виключенні зі збереженням користування сигналами, крім того, зробити особисто запис в Журналі огляду про зняття макета для перевірки дії стрілки. Черговий по станції ставить підпис під записом електромеханіка СЦБ і дозволяє зняти макет.

Електромеханік СЦБ знімає макет, підключає контрольне коло, встановлює або вмикає контрольні лампочки (світлодіоди), після чого спільно з черговим по станції до зняття кріплення зі стрілки повинен перевірити і впевнитися у відповідності фактичного положення стрілки (рухомого осердя хрестовини) положенню стрілочної рукоятки (натисненню відповідної кнопки) і контролю на пульті управління.

У вільний від руху поїздів час черговий по станції дає вказівку працівнику господарства перевезень зняти зі стрілки (і рухомого осердя хрестовини) навісний замок і працівнику колійного господарства зняти закріплення зі стрілки (і рухомого осердя хрестовини) і дозволяє приступити до перевірки.

Електромеханік СЦБ вмикає або дає вказівку електромонтеру СЦБ ввімкнути курбельну заслінку електропривода і спільно з черговим по станції перевіряє правильність роботи стрілки.

При цьому повинні бути перевірені: переведення стрілки, одержання на пульті управління контролю закінчення переведення стрілки в плюсове і мінусове положення, відповідність положення стрілки положенню стрілочної рукоятки (натисненню відповідної кнопки) і контролю на пульті управління. Номери стрілок або колій, на які ведуть вістряки стрілки, яка перевіряється, черговому по станції повинен доповідати призначений для цього працівник господарства перевезень.

Під час перевірки черговому по станції забороняється переводити стрілки в горловині (районі), де розташована виключена стрілка, а також здійснювати будь-які переміщення по цій стрілці.

Крім того, електромеханік СЦБ спільно з черговим по станції повинен перевірити додатково:

а) при заміні стрілочного кабеля або його жил, реверсивного реле нештепсельного типу, автоперемикача, монтажу в електроприводі - відсутність електричного контролю положення стрілки при розмиканні контактів автоперемикача електропривода в кожному крайньому положенні; неможливість переведення стрілки при вимкнутому блок-контакті електропривода і відсутність електричного контролю спарених стрілок (стрілок з рухомим осердям хрестовини) на пульті управління, коли вони знаходяться у різних положеннях;

б) при ремонті електропривода (без відключення монтажу) і гарнітури - відсутність електричного контролю закінчення переведення стрілки при закладці шаблону товщиною 4 мм між вістряком і рамною рейкою (рухомим осердям і вусовиком) та наявність контролю при закладці шаблону товщиною 2 мм, правильність регулювання контрольних тяг (за положенням насічок на контрольних лінійках відносно насічок на Т-образній планці).

При заміні стрілочного електропривода виконуються всі перевірки, указані в підпунктах “а” і “б” даного пункту, а також перевіряється: струм при роботі електродвигуна постійного струму на фрикцію; зусилля переведення електропривода на вістряки стрілки і осердя хрестовини з безперервною поверхнею кочення при роботі електродвигуна змінного струму на фрикцію - спеціальним приладом;

в) при заміні реле нештепсельного типу (крім реверсивного) або монтажу в схемі управління стрілкою - неможливість переведення стрілки в незаданому маршруті при штучно зайнятій ізольованій стрілочній ділянці, в заданому маршруті при вільній стрілочній ділянці, а також доведення вістряків в крайнє положення при зайнятті рейкового кола під час переведення стрілки.

Якщо в результаті перевірки виявиться, що стрілка не задовольняє вищевикладеним вимогам, то стрілка виключається без збереження користування сигналами. Якщо з’являється необхідність повторного виключення зі збереженням користування сигналами, то електромеханік СЦБ і черговий по станції повинні виконати дії з виключення стрілки знову згідно з вимогами п. 2.2.1 даної Інструкції.

Після закінчення перевірки електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду про проведені перевірки і включення стрілки в централізацію. Черговий по станції ставить свій підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ і повідомляє причетним працівникам про включення стрілки в централізацію.

2.2.4. Якщо на стрілці, обладнаній двома електроприводами, виконуються роботи з її виключенням, то повинні вимикатися обидва електроприводи.

2.2.5. При несправності стрілки або електропривода, коли стрілка курбелем не переводиться, а електромеханік СЦБ відсутній, черговий по станції повинен надіти на стрілочну рукоятку (кнопки) цієї стрілки червоний ковпачок (ковпачки).

Якщо викликати електромеханіка СЦБ неможливо, то черговий по станції за згодою поїзного диспетчера дає вказівку працівнику колійного господарства, який знаходиться на залізничній станції, від’єднати робочі і контрольні тяги електропривода від вістряків стрілки (рухомого осердя хрестовини) і закріпити їх в потрібному положенні, про що працівник колійного господарства повинен зробити запис в Журналі огляду.

Від’єднання робочих і контрольних тяг повинно виконуватися в місцях, указаних в додатку 4 до даної Інструкції.

Перед пропусканням поїздів по такій стрілці черговий по станції (після запису працівника колійного господарства в Журналі огляду про закріплення вістряків) впевнюється в положенні стрілки по маршруту особисто або з доповіді призначеного працівника господарства перевезень, який замикає стрілку на закладку і навісний замок. У цьому випадку рух поїздів по маршруту повинен виконуватися при забороняючих показаннях світлофорів. Показаннями контрольних приладів положення стрілки на пульті управління черговому по станції у цьому випадку керуватися забороняється.

Контроль за положенням стрілки з закріпленими вістряками в маршруті здійснює працівник господарства перевезень.

2.3. Стрілки, обладнані контрольними і електричними замками

2.3.1. Виключення стрілки, обладнаної стрілочними контрольними замками, зі збереженням користування сигналами виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ (електромонтер СЦБ), маючи дозвіл на виключення стрілки (згідно з вимогами п. 1.7 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду про виключення. У цьому запису указується номер стрілки, мета і спосіб виключення, а також необхідність закріплення її вістряків і замикання стрілки згідно з вимогами п. 2.1.1 даної Інструкції.

На підставі запису електромеханіка СЦБ черговий по станції дає вказівку через чергового стрілочного поста (або іншого працівника господарства перевезень згідно з ТРА станції) працівнику колійного господарства про закріплення вістряків в потрібному положенні і черговому стрілочного поста про замикання стрілки на закладку і навісний замок.

Закріпивши вістряки стрілки, працівник колійного господарства оформлює запис в Журналі огляду або передає відповідну телефонограму черговому по станції з наступним особистим підписом в журналі.

Одержавши повідомлення чергового стрілочного поста про те, що стрілка замкнута і її вістряки закріплені в потрібному положенні, черговий по станції або за його вказівкою черговий стрілочного поста вилучає з апаратного замка ключ (для забезпечення неможливості відкриття світлофора без попередньої перевірки положення стрілки), вставляє в гнізда апаратного замка стрілки, що виключається, червоні таблички з написом “Виключено”. Після цього черговий по станції ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу, дозволяючи цим електромеханіку СЦБ приступити до роботи.

Якщо на виключеній стрілці виконується зняття стрілочних контрольних замків, то вивільнений ключ (ключі) електромеханік СЦБ повинен передати черговому стрілочного поста або черговому по станції. Перед зняттям замків електромеханік СЦБ повинен впевнитися в наявності напису “+”, “–” на шийках рамних рейок і замках.

Ключі повинні вставлятися черговим стрілочного поста в апарат тільки за вказівкою чергового по станції після доповіді про готовність маршруту. Табличка з написом “Виключено” закріпляється при цьому на вставленому ключі.

2.3.2. Виключення стрілки, обладнаної стрілочними контрольними замками, без збереження користування сигналами виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення стрілки (згідно з вимогами  п. 1.10 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду про виключення. У цьому запису указується номер стрілки, мета і спосіб виключення, а також необхідність закріплення її вістряків і замикання стрілки на закладку і навісний замок згідно з вимогами п. 2.1.1 даної Інструкції.

На підставі запису електромеханіка СЦБ черговий по станції дає вказівку черговому стрілочного поста про замикання стрілки на закладку і навісний замок і через чергового стрілочного поста (або іншого працівника господарства перевезень згідно з ТРА станції) працівнику колійного господарства, при необхідності, про закріплення вістряків стрілки в потрібному положенні.

Про закріплення вістряків стрілки працівник колійного господарства оформлює запис в Журналі огляду або передає відповідну телефонограму черговому по станції з наступним особистим підписом в Журналі.

Одержавши повідомлення від чергового стрілочного поста про те, що стрілка замкнута, або замкнута і її вістряки закріплені в потрібному положенні, черговий по станції або за його вказівкою черговий стрілочного поста повинен вилучити з апаратного замка ключ, передати його електромеханіку СЦБ і вставити в гнізда апаратного замка стрілки, що виключається, червоні таблички з написом “Виключено”. Після цього черговий по станції ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу. Наявність цього підпису є для електромеханіка СЦБ дозволом приступити до роботи.

Обидва ключі від контрольних замків виключеної стрілки повинні зберігатися у електромеханіка СЦБ на весь час її виключення. Передавати їх працівникам господарства перевезень до закінчення виконання робіт забороняється.

2.3.3. Періодична перевірка і чистка стрілочних контрольних замків з їх зняттям повинні виконуватися, як правило, шляхом заміни їх запасними.

При цьому електромеханіку СЦБ дозволяється робити один загальний запис в Журналі огляду про виконання робіт на кількох стрілках одного стрілочного поста (району). У цьому випадку дозволом для початку робіт на стрілці, що виключається першою, є підпис чергового по станції під загальним записом електромеханіка СЦБ.

Дозвіл на виключення кожної наступної із перелічених в загальному запису стрілок і відмітки про їх включення черговий по станції повинен оформляти в Журналі огляду окремими записами, про що через чергового стрілочного поста повідомляти електромеханіка СЦБ. Вилучення ключа і встановлення червоних табличок “Виключено” повинно виконуватися тільки на стрілочному апаратному замку виключеної в даний момент стрілки.

Про закінчення робіт на всіх стрілках і проведені перевірки електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду.

2.3.4. У всіх випадках, закінчивши роботу на стрілці, обладнаній стрілочними контрольними замками, електромеханік СЦБ спільно з черговим стрілочного поста повинен перевірити дію цих замків.

При цьому повинні бути перевірені: можливість виймання тільки одного ключа при замкнутому стрілочному контрольному замку (перевіряється в кожному положенні стрілки), відповідність положення стрілки позначенню на вийнятому із стрілочного контрольного замка ключі, неможливість виймання ключа при закладці між вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм, відповідність положення контрольних замків маркуванню на шийках рамних рейок.

Після закінчення перевірки електромеханік СЦБ за вказівкою чергового по станції повинен повернути черговому стрілочного поста ключі від стрілочних контрольних замків (при виключенні стрілки без збереження користування сигналами), зробити запис в Журналі огляду про проведені перевірки, включення стрілки в залежність і її нормальну роботу. Черговий по станції повинен перевірити з черговим стрілочного поста відповідність положення стрілки ключу в апараті і положенню повернутої маршрутної рукоятки того маршруту, в який входить стрілка, що перевіряється, і впевнившись у цьому, поставити свій підпис під записом електромеханіка СЦБ.

Переведення виключеної стрілки для виконання регулювальних робіт повинно виконуватися черговим стрілочного поста або електромеханіком СЦБ за згодою чергового по станції з дозволу і під контролем чергового стрілочного поста. Для регулювання стрілочних контрольних замків, їх складання і встановлення на стрілці електромеханік СЦБ повинен користуватися тільки діючими ключами від стрілочних контрольних замків.

2.3.5. Ремонт і чистка стрілочних контрольних замків, а також перевірка на неможливість замикання вістряків у плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм на стрілках примикання на перегонах, що не обслуговуються постом, повинні виконуватися електромеханіком СЦБ, як правило, під час подання або прибирання вагонів на примикання за узгодженням з черговим по станції, до якої приписані стрілки примикання, повідомляючи про це чергового по другій станції, яка обмежує перегін. У цьому випадку оформлення робіт виконується в Журналі огляду залізничної станції, до якої приписані стрілки примикання.

2.3.6. Апаратні стрілочні замки повинні замінятися і ремонтуватися з виключенням стрілки без збереження користування сигналами.

2.3.7. Виключення стрілки, обладнаної електричним замком, зі збереженням і без збереження користування сигналами повинно виконуватися наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення стрілки (згідно з вимогами п. 1.7 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду про виключення. У цьому запису указується номер стрілки, мета і спосіб виключення, а також необхідність закріплення її вістряків і замикання стрілки на закладку і навісний замок згідно з вимогами п. 2.1.1 даної Інструкції.

На підставі запису електромеханіка СЦБ черговий по станції дає вказівку через чергового стрілочного поста (або іншого працівника господарства перевезень згідно з ТРА станції) працівнику колійного господарства про закріплення вістряків в потрібному положенні і черговому стрілочного поста про замикання стрілки на закладку і навісний замок.

Закріпивши вістряки стрілки, працівник колійного господарства оформлює запис в Журналі огляду або передає відповідну телефонограму черговому по станції з наступним особистим підписом в журналі.

Одержавши повідомлення від працівника господарства перевезень про те, що вістряки стрілки закріплені і замкнуті в потрібному положенні, черговий по станції ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу. Наявність цього підпису є для електромеханіка СЦБ дозволом приступити до роботи з виключення стрілки.

Після одержання дозволу електромеханік СЦБ повинен відключити і ізолювати кабельні жили контрольного кола, впевнитися у відпусканні якоря контрольного реле, а черговий по станції за відсутністю контролю повинен впевнитися, що виключена саме та стрілка, про яку зроблено запис в Журналі огляду. Потім при виключенні стрілки зі збереженням користування сигналами електромеханік СЦБ повинен поставити під струм контрольне реле шляхом встановлення на клемах стативу (шафи) перемичок, що шунтують контакти електрозамка в колі обмотки цього реле, тобто встановити макет. Після встановлення перемичок (макета) електромеханік СЦБ повинен впевнитися у замиканні фронтових контактів контрольного реле і вилучити на пульті управління лампочку контролю положення стрілки.

Виключення стрілки без збереження користування сигналами повинно виконуватися шляхом відключення контрольного реле.

Виключивши стрілку і повідомивши про це чергового по станції, електромеханік СЦБ може приступити до виконання указаної в запису роботи.

Закінчивши роботу, електромеханік СЦБ особисто або телефоном повинен повідомити про це чергового по станції, а при виключенні стрілки зі збереженням користування сигналами, крім того, зробити запис про зняття макета і включення стрілки для перевірки.

Після дозволу чергового по станції електромеханік СЦБ повинен поставити контрольну лампочку (при включенні стрілки, раніше виключеної зі збереженням користування сигналами) і спільно з черговим по станції перевірити одержання на пульті управління контролю положення стрілки, відсутність контролю положення при відімкнутому замку, а також при закладці шаблону товщиною 4 мм між вістряком і рамною рейкою.

Після виконання робіт щодо заміни, зняття замка або відключення його монтажу, крім того, повинна бути перевірена неможливість відмикання замка при відсутності дозволу і при заданому поїзному маршруті по стрілці, що перевіряється, а також правильність роботи розрізного і контрольного контактів.

Закінчивши перевірку, електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду про проведені перевірки, нормальну дію стрілки і включенні її в залежність, під записом електромеханіка СЦБ черговий по станції ставить свій підпис.

3. Порядок зберігання курбелІв, запасних ключів

до контрольних замків, навісних замків, макетів,

запасних ключів від релейних приміщень,

Червоних ковпачків і табличок

3.1. На кожному посту електричної централізації повинні бути курбелі від електроприводів для переведення стрілок вручну, макет для виключення стрілки зі збереженням користування сигналами, крім залізничних станцій, де таке виключення не передбачається, червоні ковпачки для стрілочних і сигнальних рукояток (кнопок), а також навісні замки для замикання стрілок. На постах, де стрілки обладнані контрольними замками, повинні бути червоні таблички з білим написом “Виключено” і навісні замки.

Кількість курбелів, навісних замків, червоних ковпачків і табличок “Виключено” встановлюється ТРА станції. Червоні ковпачки, а також червоні таблички повинні відповідати типу пристроїв, що експлуатуються. Курбелями, червоними ковпачками і табличками залізничні станції забезпечує начальник дистанції сигналізації та зв’язку.

Курбелі, попереджувальні таблички до них (при наявності стрілок з рухомим осердям) і навісні замки повинні знаходитися в окремому ящику, що замикається на замок, ключ від якого повинен зберігатися у чергового по станції або чергового по посту. Кожний курбель повинен мати номер, найменування залізничної станції і бути опломбованим окремою пломбою електромеханіка СЦБ таким чином, щоб вийняти курбель з ящика, в якому він зберігається, без порушення пломби було неможливо.

На залізничних станціях, де є стрілки з рухомим осердям хрестовини, до курбелів повинні бути прикріплені попереджувальні таблички з написом на одній стороні, зафарбованій білим кольором, “Першочергово переведи осердя хрестовини”, на зворотній стороні, зафарбованій червоним кольором, указуються номери стрілок з рухомим осердям, а на електроприводах цих стрілок повинні бути встановлені такі ж таблички.

Місця зберігання курбелів, червоних ковпачків і табличок “Виключено” встановлюються ТРА станції, а макетів і шнурів (панель-макетів) для їх підключення – наказом начальника дистанції сигналізації та зв’язку. Макети, шнури і панель-макети повинні бути опломбовані окремою пломбою старшого електромеханіка СЦБ, а місця їх зберігання повинні бути зазначені в технічній документації на пристрої СЦБ і в місцях підключення макета.

Постачання навісних замків, а також збереження курбелів, червоних ковпачків, табличок і навісних замків забезпечує начальник залізничної станції.

Для переведення стрілок вручну курбелі видаються тільки працівникам господарства перевезень.

На залізничних станціях, де стрілки значно віддалені від поста централізації, курбелі і навісні замки можуть зберігатися на стрілочних постах, розташованих в районі таких стрілок, порядком, встановленим вище. У цьому випадку вилучення курбеля зі зриванням пломби виконується працівником господарства перевезень з дозволу чергового по станції.

Про зривання пломби і вилучення курбеля черговий по станції робить запис в Журналі огляду.

В технічних кабінетах і майстернях електричних централізацій, де ремонтуються стрілочні електроприводи, може бути не більше одного курбеля. На цьому курбелі повинен бути указаний номер дільниці старшого електромеханіка СЦБ і він повинен зберігатися в замкнутому ящику. Відповідальність за правильне зберігання і використання цього курбеля, тільки для навчання працівників і регулювання електроприводів, які ремонтуються в майстерні, несе особисто старший електромеханік СЦБ.

3.2. На залізничних станціях, де не передбачене постійне чергування електромеханіків СЦБ, в приміщенні чергового по станції в ящику для курбелів повинен зберігатися опломбований електромеханіком СЦБ запасний ключ від релейного приміщення. Доступ чергового по станції в приміщення релейної дозволяється у виключних випадках (пожежа, стихійне лихо і т.ін.).

Про зрив пломби і вилучення запасного ключа від релейного приміщення черговий по станції робить запис в Журналі огляду і повідомляє електромеханіку СЦБ і змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку.

3.3. На кожній залізничній станції повинні бути запасні ключі до стрілочних контрольних замків стрілок, включених в залежність. Їх кількість і серії визначає начальник дистанції сигналізації та зв’язку з розрахунку не більше одного запасного ключа на 10 стрілок. Якщо кількість стрілок менше 10, то повинен бути один запасний ключ.

Запасні ключі повинні бути тих серій, які на даній залізничній станції не використовуються. На залізничних станціях з великою кількістю стрілок, де запасними неможливо мати ключі інших серій, дозволяється зберігати в запасі ключі, серії яких співпадають з серіями ключів, які використовуються на даній залізничній станції.

Запасні ключі повинні бути опломбовані пломбою електромеханіка СЦБ і зберігатися замкнутими в апараті або спеціальному ящику в приміщенні чергового по станції. Зривання пломби і виймання запасного ключа повинно виконуватися електромеханіком СЦБ з оформленням запису в Журналі огляду.

Заміна несправного або загубленого ключа запасним повинна виконуватися електромеханіком СЦБ на підставі запису чергового по станції в Журналі огляду, в якому повинна бути указана причина заміни. Про виконану заміну електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду з указанням серії нового ключа, внести зміни у відомість запасних ключів і повідомити в групу технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку для внесення змін в схематичний план залізничної станції.

Порядок обліку і поповнення кількості запасних ключів повинен бути встановлений начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

Електромеханіку СЦБ забороняється користуватися запасними ключами при виконанні ремонтних та інших робіт на стрілках.

В майстернях, спеціалізованих з ремонту стрілочних контрольних замків, для перевірки дії відремонтованих замків можуть використовуватися ключі необхідних серій.

Порядок зберігання цих ключів, який забезпечує неможливість використання їх не за призначенням, повинен бути встановлений начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

4. Порядок виключення ізольованих ділянок

4.1. Виключення ізольованої ділянки зі збереженням користування сигналами виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення ізольованої ділянки (згідно з вимогами пп. 1.7 або 1.8 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду про виключення. У цьому запису указується мета і спосіб виключення, порядок переведення стрілок, які входять в ізольовану ділянку при електричній централізації, і при необхідності спосіб оброблення маршрутів.

Черговий по станції або за його вказівкою оператор поста централізації зобов’язаний надіти на стрілочні рукоятки (кнопки) стрілок, які входять в ділянку, що виключається, червоні ковпачки.

Після цього черговий по станції ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу, дозволяючи цим виключити ізольовану ділянку.

До закінчення виключення ізольованої ділянки черговому по станції забороняється переводити стрілки і відкривати світлофори по маршрутах, в які входить ізольована ділянка, що виключається.

Одержавши дозвіл, електромеханік СЦБ включає макет, а черговий по станції за контрольними лампочками (світлодіодами) на пульті управління (табло) повинен впевнитися, що виключена саме та ізольована ділянка, про яку зроблено запис в Журналі огляду. На пульті управління (табло) ділянка, що виключається, повинна мати індикацію зайнятості.

Включивши макет, електромеханік СЦБ спільно з черговим по станції повинен впевнитися в справності його дії. Для цього черговий по станції готує будь-який маршрут, в котрий входить виключена ізольована ділянка, і відкриває світлофор, що огороджує цей маршрут. Світлофор повинен відкритися на дозволяючий вогонь.

При електричній централізації, крім того, повинно бути перевірено, що переведення з пульта управління стрілок, які входять в ділянку, що виключається, неможливе без користування допоміжною кнопкою.

Впевнившись, що виключення виконано правильно, електромеханік СЦБ в Журналі огляду повинен зробити другий запис про правильність виключення ділянки, під цим записом черговий по станції ставить свій підпис.

На цьому період виключення ділянки закінчується. Черговий по станції може здійснювати відкриття світлофорів по маршрутах, в які входить виключена ізольована ділянка, а електромеханік СЦБ - приступити до виконання указаних у запису робіт. Про положення стрілок, які входять у виключену ізольовану ділянку, черговий по станції перед відкриттям відповідного світлофора повинен впевнюватися за показаннями контрольних приладів.

4.2. Виключення ізольованої ділянки без збереження користування сигналами виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення ізольованої ділянки (згідно з вимогами п. 1.10 даної Інструкції) і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду про виключення. У цьому запису указується мета і спосіб виключення, порядок переведення стрілок електричної централізації, які входять в ділянку, що виключається.

Черговий по станції або за його вказівкою оператор поста централізації зобов'язаний надіти на стрілочні рукоятки (кнопки) стрілок, які входять в ділянку, що виключається, червоні ковпачки. Тільки після цього черговий по станції ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу, дозволяючи цим виключити ізольовану ділянку.

Виключення ізольованих ділянок без збереження користування сигналами повинно виконуватися відключенням колійного реле: вилученням дужок на релейному кінці, відключенням монтажного провода з контакта обмотки колійного реле або відключенням кабельної жили релейного кінця.

Місця відключення колійних реле для кожної залізничної станції повинні бути затверджені керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку. Відключений провід або кабельна жила повинні бути ізольовані, а в місцях відключення вивішена табличка “Виключено”.

На пульті управління (табло) виключена ділянка повинна мати індикацію зайнятості.

Електромеханік СЦБ, виключивши ізольовану ділянку, спільно з черговим по станції повинен впевнитися в неможливості відкриття світлофорів після приготування одного поїзного і одного маневрового маршрутів, в які входить дана ділянка. Для цього черговий по станції повинен встановити будь-який маршрут, в котрий входить виключена ізольована ділянка, і натиснути відповідну сигнальну кнопку (повернути рукоятку). Світлофори не повинні відкриватися на дозволяючий вогонь. При електричній централізації, крім того, повинно бути перевірено, що переведення з пульта управління стрілок, які входять в ділянку, що виключається, неможливе без користування допоміжною кнопкою.

Впевнившись, що виключення виконано правильно, електромеханік СЦБ може приступити до виконання робіт.

4.3. У випадку, коли ізольована ділянка виключається без збереження користування сигналами, але для маршрутів, в яких вона є негабаритною, необхідно зберегти користування сигналами, то для цих маршрутів може бути виключений контроль її негабаритності. Технічні схемні рішення щодо виключення негабаритності повинні бути складені для кожної залізничної станції і затверджені керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

4.4. При виключенні станційних рейкових кіл ділянок наближення до переїзду подання сповіщення про наближення поїздів до переїзду повинно здійснюватися порядком, встановленим Інструкцією про порядок користування пристроями СЦБ для даної залізничної станції, про що електромеханік СЦБ повинен указати у запису в Журналі огляду.

4.5. Черговий по станції може пропускати поїзди по маршрутах, в які входить виключена без збереження або зі збереженням користування сигналами ізольована ділянка, тільки після перевірки фактичної вільності цієї ділянки від рухомого складу порядком, встановленим ТРА станції.

Стрілки електричної централізації, які входять у виключену ізольовану ділянку, переводяться за допомогою допоміжної кнопки і при цьому положення стрілок визначається за контрольними приладами на пульті управління (табло). Оброблення маршруту при виключенні ізольованої ділянки зі збереженням користування сигналами виконується порядком, указаним в запису електромеханіка СЦБ.

4.6. У всіх випадках, закінчивши роботу на ізольованій ділянці, електромеханік СЦБ особисто або телефоном повинен повідомити чергового по станції, а при виключенні зі збереженням користування сигналами, крім того, зробити запис в Журналі огляду про включення ізольованої ділянки для перевірки правильності її роботи. Електромеханік СЦБ повинен перевірити: напругу на колійному реле, яка повинна відповідати встановленим нормам; правильність чергування полярності напруг в суміжних рейкових колах (при виконанні робіт, пов’язаних з переключенням живильних проводів, заміною трансформаторів, перемичок або ремонтом кабеля на живильному кінці) і спільно з черговим по станції - відповідність фактичного стану ізольованої ділянки контролю на табло і контроль зайняття всіх відгалужень шляхом накладання випробного шунта. Якщо виключення ізольованої ділянки виконувалося з виключенням контролю негабаритності, то повинно бути перевірено відновлення залежності шляхом перевірки неможливості відкриття сигналу при зайнятій негабаритній ділянці.

У правильності роботи ізольованої ділянки черговий по станції впевнюється за індикацією на пульті управління (табло).

Після закінчення перевірки електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду про проведені перевірки і включення ізольованої ділянки в залежність, черговий по станції ставить свій підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ.

Незалежно від способу виключення ізольованої ділянки, з початку її перевірки і до оформлення запису в Журналі огляду про включення в залежність, забороняється черговому по станції переводити стрілки в горловині (районі), де розташована виключена ізольована ділянка, а також здійснювати будь-які переміщення по ній.

4.7. Забороняється виконувати виключення ізольованої ділянки шляхом накладання шунтуючих перемичок на рейки або в схемі рейкового кола.

5. Порядок виключення стрілок ТА Ізольованих ДІЛЯНОК

при виконанні колійних робіт

5.1. Колійні роботи, пов’язані з порушенням дії електропривода, стрілочного електричного і контрольного замків (суцільна заміна стрілочного переводу, заміна окремих металевих частин стрілочного переводу: рамної рейки, вістряків, рухомого осердя і вусовика хрестовини з рухомим осердям, першої з’єднувальної тяги або її сережок), а також заміна рейок, заміна хрестовини простої стрілки, перешивання колії в зоні вістряка виконуються за участю електромеханіка СЦБ (про планові роботи старший електромеханік СЦБ повинен бути повідомлений не менше ніж за три доби).

Про характер робіт, що виконуються на стрілочному переводі або ізольованій ділянці, і порядок руху поїздів по них, дорожнім майстром або бригадиром колії повинен бути зроблений відповідний запис в Журналі огляду за встановленою формою. На підставі цього запису (якщо указана робота входить в перелік, наведений в додатку 1 до даної Інструкції) електромеханік СЦБ виконує виключення пристроїв СЦБ зі збереженням або без збереження користування сигналами порядком, встановленим даною Інструкцією.

Тільки після виключення стрілки і ізольованої ділянки та виконання працівниками колійного господарства вимог щодо пропускання зворотного тягового струму на місці робіт, черговий по станції ставить підпис під текстом запису дорожнього майстра (бригадира колії) з указанням часу, дозволяючи цим приступити до роботи.

Виконання всіх планових робіт повинно бути організоване таким чином, щоб роботи з обладнання стрілки і стрілочної ізольованої ділянки пристроями СЦБ, як правило,  закінчувалися  одночасно  з  роботами  з  заміни  стрілочного  переводу,  рамних  рейок і вістряків.

Після закінчення колійних робіт рух поїздів на електрифікованих ділянках може бути відкритим тільки після встановлення дросель-трансформаторів, підключення перемичок до рейок та встановлення стикових, стрілочних і електротягових з’єднувачів, що забезпечують нормальну роботу рейкових кіл і вихід тягового струму з ізольованої ділянки. При цьому стрілки і ізольовані ділянки можуть виключатися зі збереженням або без збереження користування сигналами порядком, встановленим даною Інструкцією для завершення робіт з монтажу, регулювання і включення пристроїв СЦБ в залежність, для чого необхідно передбачати додатковий час.

До включення ізольованої ділянки в залежність повинна бути виконана спільна перевірка електромеханіком СЦБ і дорожнім майстром (бригадиром колії) стану рейкового кола (наявність основних і дублюючих з’єднувачів, справність ізолюючих елементів і т.ін.). Ізольовані ділянки можуть бути включені в залежність тільки після виконання вимог п. 4.6 даної Інструкції, а стрілки - після виконання вимог пп. 2.2.3, 2.3.4, 2.3.7 даної Інструкції.

Включення в залежність ізольованої ділянки з встановленими тимчасовими з'єднувачами не допускається.

5.2. У випадку, коли внаслідок несправності стрілочного переводу рух по ньому закривається і для усунення несправності вимагається негайно виключити стрілку або ізольовану ділянку, а електромеханік СЦБ відсутній, то після оформлення працівником колійного господарства запису про закриття руху в Журналі огляду черговий по станції після вимкнення курбельного контакта електропривода може дозволити працівникам колійного господарства виконувати роботу без виключення стрілки і ізольованої ділянки із залежності, доповівши про це змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку, начальнику залізничної станції і поїзному диспетчеру.

При необхідності від’єднання робочих і контрольних тяг електропривода від вістряків, а також зняття стрілочного контрольного замка виконується працівниками колійного господарства з дозволу чергового по станції.

До перевірки стану пристроїв СЦБ електромеханіком СЦБ і оформлення ним відповідного запису в Журналі огляду рух по стрілці повинен здійснюватися при забороняючих показаннях світлофорів порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

5.3. При виконанні колійних робіт на одній з двох спарених стрілок або на поодинокій стрілці, що є охоронною, з припиненням руху по стрілці, що ремонтується, може бути збережене користування сигналами в маршрутах по другій (що не ремонтується) стрілці при умові закріплення її і замиканні на закладку і навісний замок в положенні, яке виключає виїзд рухомого складу на стрілку, що ремонтується. У цьому випадку спарені стрілки (охоронна стрілка) виключаються зі збереженням користування сигналами, а ізольована ділянка стрілки, що ремонтується - без збереження користування сигналами (згідно з вимогами пп. 2.2.1 і 4.2 даної Інструкції).

Якщо таке виключення ізольованої ділянки перешкоджає встановленню інших маршрутів в обхід стрілки, що ремонтується, то ізольована ділянка може бути виключена зі збереженням користування сигналами. У цих випадках для запобігання можливості відкриття сигналів по стрілці, що ремонтується, електричне коло збудження сигнальних реле повинне бути розімкнуте. Проводи, що відключаються, повинні бути ізольовані, навішені бірки з адресою і таблички “Виключено”. Місця відключення (розриву) електричного кола сигнальних реле повинні бути визначені заздалегідь і затверджені керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

Розмикання електричного кола збудження сигнальних реле здійснюється електромеханіком СЦБ також у випадку виконання колійних робіт на одній із спарених стрілок або на поодинокій стрілці, яка є охоронною, обладнаних стрілочними контрольними замками на залізничних станціях, що не мають рейкових кіл, коли для збереження руху по другій стрілці, що не ремонтується, спарені стрілки (охоронна стрілка) виключаються зі збереженням користування сигналами.

5.4. У разі виконання колійних робіт на з'їзді між спареними стрілками із закриттям руху по з'їзду стрілки повинні замикатися на навісний замок в положенні, що виключає виїзд рухомого складу на з'їзд. На стрілочну рукоятку (кнопки) або стрілочний апаратний замок надівається (навішується) відповідно червоний ковпачок або червона табличка з написом "Виключено". В електричній централізації з маршрутним набором стрілочна рукоятка, крім того, повинна бути встановлена в положення, що відповідає фактичному положенню стрілки.

5.5. Планові роботи з заміни ізолюючих деталей в ізолюючих стиках, сережках вістряків, зв’язних смугах і розпірках стрілочних переводів, а також в арматурі пристроїв обдування і обігріву стрілок повинні виконуватися працівниками колійного господарства за графіком, який повинен бути узгоджений керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку, без виключення ізольованої ділянки.

Заміна ізолюючих деталей в сережках вістряків повинна виконуватися за участю електромеханіка СЦБ або електромонтера СЦБ. Про заміну ізолюючих деталей і порядок руху поїздів працівником колійного господарства повинен оформлятися запис в Журналі огляду. Після закінчення робіт з заміни ізолюючих деталей в сережках вістряків електромеханік СЦБ спільно з працівником колійного господарства повинен перевірити стрілку на неможливість замикання вістряків у плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм, а для стрілок електричної централізації також перевірити замикання вістряків при закладці шаблону товщиною 2 мм.

5.6. Вимоги електромеханіка СЦБ щодо усунення несправностей окремих елементів рейкових кіл, утримання яких забезпечують працівники інших господарств, повинні виконуватися у встановлені електромеханіком СЦБ терміни.

Якщо у встановлені електромеханіком СЦБ терміни несправності окремих елементів стрілок або рейкових кіл не усунуті, стрілка або ізольована ділянка з дозволу змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку виключається без збереження користування сигналами з повідомленням поїзного диспетчера.

6. Порядок виключення світлофорів

І маршрутних Покажчиків

6.1. Ремонт світлофора, сигнального кабеля до світлофора, заміна монтажу в схемі управління та інші роботи, пов'язані з припиненням дії світлофора, повинні виконуватися з виключенням світлофора з управління.

Рух поїздів у цьому випадку повинен виконуватися порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. Як правило, для виконання планових робіт, пов’язаних з виключенням дії світлофора, повинні вибиратися проміжки часу, вільні від руху поїздів.

Планова заміна світлофора повинна виконуватися шляхом переключення сигнальних показань світлофора, що замінюється, на нововстановлений.

При неможливості попереднього встановлення нового світлофора для заміни існуючого світлофора повинно передбачатися технологічне “вікно” з припиненням руху поїздів. Місце роботи при заміні світлофора повинно огороджуватися як перешкода для руху поїздів згідно з вимогами Інструкції з сигналізації на залізницях України.

При маневрових переміщеннях черговому по станції забороняється відкривати сигнали до виключеного світлофора, якщо на ньому погашений забороняючий вогонь, до того часу, поки не буде приготовлений і перевірений встановленим ТРА станції порядком маршрут, що огороджується виключеним світлофором.

6.2. При ремонті маршрутного покажчика, який пов’язаний з припиненням його дії, рух поїздів при виключеному маршрутному покажчику виконується порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

При ремонті маршрутного покажчика роду тяги на залізничних станціях стикування повинна бути забезпечена неможливість відкриття світлофора, на щоглі якого встановлений маршрутний покажчик, на дозволяюче показання шляхом відключення обмоток сигнальних реле.

Ремонт зеленої смуги, що світиться, виконується з оформленням електромеханіком СЦБ запису в Журналі огляду.

Ремонт світлового покажчика білого кольору у вигляді вертикальної стріли виконується у вільний від руху поїздів час.

6.3. Ремонт загороджувального світлофора виконується згідно з вимогами п. 9.3 даної Інструкції.

6.4. Виключення світлофора із управління виконується наступним порядком.

Електромеханік СЦБ, маючи дозвіл на виключення світлофора (згідно з вимогами п. 1.8 даної Інструкції), за згодою старшого електромеханіка СЦБ і з дозволу змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, а при їх відсутності - з дозволу керівництва дистанції сигналізації та зв’язку і узгодивши з черговим по станції час початку робіт, робить запис в Журналі огляду про його виключення. У цьому запису указується мета виключення світлофора.

Черговий по станції надіває на сигнальну рукоятку (кнопку) червоний ковпачок, ставить підпис під текстом запису електромеханіка СЦБ з указанням часу, дозволяючи цим електромеханіку СЦБ виключити світлофор. Електромеханік СЦБ виключає світлофор шляхом вилучення запобіжників або відключенням обмоток сигнальних реле. На місці виключення встановлює табличку “Виключено” і приступає до виконання робіт.

Виключення маршрутного покажчика виконується вилученням запобіжників.

6.5. Закінчивши роботу, електромеханік СЦБ повідомляє про це чергового по станції, який у вільний від руху поїздів час дозволяє включити світлофор для перевірки його дії. Електромеханік СЦБ включає світлофор і в залежності від характеру виконаної роботи перевіряє:

а) при виконанні робіт, пов’язаних з порушенням дії забороняючого показання світлофора - наявність на світлофорі забороняючого вогню і його видимість;

б) при заміні лінзового комплекта - правильність встановлення світлофільтра-лінзи, видимість сигнального вогню;

в) при заміні світлофорної головки - правильність розміщення вогнів на світлофорі шляхом відкриття світлофора на відповідні вогні, видимість сигнальних вогнів;

г) при заміні світлофора - правильність розміщення вогнів на світлофорі, відповідність сигнальних показань світлофора таблиці взаємозалежностей сигнальних показань світлофорів даної залізничної станції, правильність перекриття світлофора з дозволяючого показання на забороняюче, напругу на лампах, видимість сигнальних вогнів;

д) при заміні (ремонті) монтажу в світлофорі, кабеля до світлофора, а також монтажу в схемі управління - відповідність сигнальних показань світлофора таблиці взаємозалежностей сигнальних показань світлофорів даної залізничної станції, правильність перекриття світлофора з дозволяючого показання на забороняюче, контроль перегорання ламп світлофора, перекриття світлофора на забороняюче показання при перегоранні ламп дозволяючих вогнів, перехід з зеленого вогню на жовтий при перегоранні лампи зеленого вогню, переключення на резервну нитку при двониткових лампах, відповідність всіх фактично можливих сигнальних показань на світлофорі (червоного, зеленого, жовтого, двох жовтих вогнів і т.ін.) контрольним показанням на пульті управління (табло), напругу на лампах;

е) при ремонті маршрутного покажчика з відключенням монтажу - відповідність сигнальних показань маршрутного покажчика таблиці взаємозалежностей сигнальних показань даної залізничної станції, видимість сигнальних показань маршрутного покажчика;

є) при ремонті зеленої смуги, що світиться, з відключенням монтажу - дію при включенні і її видимість; при ремонті світлового покажчика білого кольору - дію при включенні і його видимість;

ж) при заміні сигнального механізму прожекторного світлофора - дію механізму на всі сигнальні показання, а також правильність переключення з кожного дозволяючого показання на забороняюче, видимість сигнальних вогнів;

з) при роботах, що пов’язані з порушенням дії схеми кодування, - відповідність кодів, що посилаються в рейкове коло, сигнальним показанням світлофора.

Перевірку відповідності сигнальних показань світлофора таблиці взаємозалежностей сигнальних показань світлофорів даної залізничної станції, правильності перекриття з дозволяючого показання на забороняюче, контролю перегорання ламп, відповідності всіх сигнальних показань на світлофорі контрольним показанням на пульті управління (табло), правильності сигналізації маршрутного покажчика електромеханік СЦБ повинен виконувати спільно з черговим по станції.

Упевнившись в правильності дії світлофора, електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Журналі огляду про проведені перевірки, про його нормальну дію і включення, під цим записом ставить свій підпис черговий по станції.

6.6. Роботи з перевірки пристроїв СЦБ, пов’язані з перекриттям вихідних світлофорів, на залізничних станціях, розташованих на ділянках з напівавтоматичним блокуванням, де є можливість повторного їх відкриття, повинні виконуватися при відсутності поїздів на перегоні з дозволу чергового по станції і за узгодженням з поїзним диспетчером, з оформленням електромеханіком СЦБ запису в Журналі огляду.

На залізничних станціях, де немає можливості повторного відкриття вихідного світлофора, перевірка правильності зміни дозволяючого показання на забороняюче повинна виконуватися при відправленні першого поїзда.

7. Порядок ремонту і перевлаштування

ящиків залежності, пультів управління І табло

7.1. Ремонт або перевлаштування ящиків залежності і стрілочних централізаторів маршрутно-контрольних пристроїв або заміна пультів управління і табло, коли порушується залежність між стрілками і сигналами, виконується з закриттям їх дії терміном до п’яти діб включно з дозволу начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - з дозволу керівництва залізниці; терміном більше п’яти діб - з дозволу начальника залізниці.

Дозвіл на виконання робіт дається у вигляді телеграми або письмового наказу, в яких указується характер робіт і термін їх виконання, порядок руху поїздів, перелік працівників, відповідальних за виконання робіт і забезпечення безпеки руху поїздів.

Приймання і відправлення поїздів здійснюється згідно з вимогами тимчасової Інструкції, розробленої на цей період і затвердженої начальником відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - керівництвом залізниці .

Керівником робіт з ремонту (перевлаштування) ящиків залежності повинен призначатися працівник дистанції сигналізації та зв’язку за посадою не нижче старшого електромеханіка СЦБ.

7.2. При ремонті ящиків залежності розпорядчих апаратів дія станційного блокування, а також колійного напівавтоматичного блокування на прилеглих перегонах припиняється.

Ремонт ящиків залежності виконавчих апаратів виконується із закриттям дії станційного і колійного напівавтоматичного блокування тієї сторони залізничної станції, до якої відноситься даний стрілочний пост.

На весь час робіт з ремонту ящиків залежності порядок приготування маршрутів повинен бути таким же, як на залізничних станціях, що не мають залежності між стрілками і сигналами, з призначенням працівника господарства перевезень, відповідального за забезпечення безпеки руху поїздів.

7.3. Роботи з технічного обслуговування, заміни і ремонту елементів пультів управління і табло повинні виконуватися з дозволу чергового по станції з оформленням електромеханіком СЦБ запису в Журналі огляду. При цьому заміна і ремонт указаних пристроїв повинні виконуватися в проміжках між поїздами або в технологічні “вікна”.

Після закінчення робіт з технічного обслуговування, заміни і ремонту елементів пультів управління і табло їх стінки повинні бути опломбовані.

У випадках, коли виконання робіт з наступною перевіркою правильності дії пристроїв не може бути здійснено в проміжку між поїздами і вимагає більш тривалого часу, ці роботи повинні виконуватися з дозволу начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - з дозволу керівництва залізниці з розробленням порядку організації руху поїздів на цей період.

8. Порядок виконання робіт на перегонах

8.1. Роботи, пов’язані з тимчасовим припиненням дії перегонних пристроїв, повинні виконуватися, як правило, в технологічні “вікна” або в проміжках між поїздами після з’ясування електромеханіком СЦБ поїзної обстановки на перегоні у чергових по станціях або у поїзного диспетчера.

Якщо такі роботи виконуються на блок-ділянках, стан яких контролюється на пульті управління (табло) у чергового по станції і у змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, електромеханік СЦБ повинен сповістити їх.

Якщо пристрої автоблокування доповнені пристроями диспетчерського контролю, то про виконання робіт на них електромеханік СЦБ сповіщає чергових по станціях (поїзного диспетчера).

На одноколійних ділянках електромеханік СЦБ про виконання робіт сповіщає чергових обох залізничних станцій, що обмежують перегін, а на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзного диспетчера і електромеханіка СЦБ центрального поста.

8.2. У тих випадках, коли виконання робіт з наступною перевіркою правильності дії пристроїв СЦБ не може бути здійснено в проміжку між поїздами і вимагає більш тривалого часу, вони повинні виконуватися з дозволу начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - з дозволу керівництва залізниці.

В телеграмі (наказі) повинні бути указані: характер роботи і термін її виконання, порядок руху поїздів, відповідальні працівники за виконання робіт, за забезпечення безпеки руху поїздів і за видачу і відміну попереджень, а також інші необхідні вказівки щодо проведення робіт.

9. Порядок виконання робіт на переїздах

9.1. Роботи з технічного обслуговування, ремонту і перевірки дії автоматичної переїзної сигналізації і автоматичних шлагбаумів на переїздах повинні виконуватися згідно з вимогами Інструкції з технічного обслуговування пристроїв СЦБ і Інструкції з експлуатації переїздів на залізницях і, як правило, без припинення дії пристроїв СЦБ.

Про роботи, які проводяться на переїздах, що обслуговуються черговим працівником, електромеханік СЦБ повинен довести до відома чергового по переїзду. Роботи, пов’язані з короткочасним порушенням дії пристроїв переїзної автоматики, повинні виконуватися у вільний від руху поїздів час з дозволу чергового по переїзду, а на переїздах, які входять в залежність станційних пристроїв, також і з дозволу чергового по станції.

Роботи, пов’язані з короткочасним порушенням дії пристроїв автоматики на “переїздах без чергового”, повинні виконуватися у проміжках між поїздами після з’ясування поїзної обстановки у чергових по станціях, що обмежують перегін, а на ділянках з диспетчерською централізацією - у поїзного диспетчера.

9.2. Виключення пристроїв СЦБ на переїзді допускається у виняткових випадках:

до 8 годин - з дозволу змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку (на ділянках з диспетчерською централізацією - також за узгодженням з поїзним диспетчером) з оформленням записів в Журналах огляду станцій, що обмежують перегін та поданням встановленим порядком заявки на видачу попереджень машиністам поїздів, які мають прослідувати через переїзд, про те, що автоматика на переїзді не працює, рух поїздів повинен бути з особливою пильністю і швидкістю на “переїзді з черговим” не більше 40 км/год, на “переїзді без чергового” не більше 25 км/год, з частим подаванням сповіщальних сигналів;

більше 8 годин (до 5 діб включно) - з дозволу начальника відділку залізниці (державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, регіонального представництва залізниці), а при відсутності їх у складі залізниці - з дозволу керівництва залізниці;

більше 5 діб - з дозволу начальника залізниці.

Ремонтні роботи, пов’язані з припиненням дії пристроїв автоматики на переїзді на час, більший ніж проміжок часу між поїздами, повинні виконуватися наступним порядком.

Старший електромеханік СЦБ (електромеханік СЦБ) або начальник виробничої дільниці повинен заздалегідь повідомити начальника (заступника) дистанції сигналізації та зв’язку про роботи, що плануються.

Начальник дистанції колії спільно з начальником дистанції сигналізації та зв’язку повинні в залежності від місцевих умов вжити додаткових заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту на переїзді на період виконання робіт і ознайомити з ними електромеханіка СЦБ. При необхідності організовують додатковий інструктаж черговому по переїзду, черговим по станціях, що обмежують перегін, виділяють для надання допомоги на переїзді додаткових працівників.

Відповідальність за забезпечення безпеки руху поїздів і транспортних засобів при виконанні робіт на “переїзді з черговим” покладається на чергового по переїзду.

Про виключення дії пристроїв автоматики, характер робіт, що виконуються, необхідність огороджування переїзду запасними шлагбаумами ручної дії і вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту на “переїздах з черговим”, які були визначені начальниками дистанцій колії і сигналізації та зв’язку, електромеханік СЦБ повинен зробити запис в Книзі приймання та здавання чергувань і огляду пристроїв на переїзді (форма ПУ-67).

Черговий по переїзду на підставі запису електромеханіка СЦБ вживає заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту, указує час і ставить підпис під записом електромеханіка СЦБ, дозволяючи цим приступити до виконання робіт.

9.3. При ремонті загороджувального світлофора з виключенням його із управління, електромеханік СЦБ повинен зробити запис про виключення загороджувального світлофора в Книзі приймання та здавання чергувань і огляду пристроїв на переїзді.

У випадку появи на переїзді несправності, яка загрожує безпеці руху поїздів, а також при захаращуванні переїзду вантажем, який звалився, або транспортним засобом, що зупинився, черговий по переїзду зриває пломбу з кнопки “Включення загороджувальної сигналізації” і натискає її. Натиснення цієї кнопки веде до включення переїзних світлофорів і закриття автошлагбаумів. Черговий по переїзду виконує огородження переїзду з боку виключеного загороджувального світлофора як при відсутності загороджувальної сигналізації порядком, викладеним в Інструкції з експлуатації переїздів на залізницях.

Електромеханік СЦБ у цьому випадку повинен під керівництвом чергового по переїзду взяти участь в огородженні переїзду.

Про зрив пломби з кнопки “Включення загороджувальної сигналізації” черговий по переїзду робить запис в Книзі приймання та здавання чергувань і огляду пристроїв на переїзді.

9.4. Після закінчення робіт на переїзді електромеханік СЦБ повинен перевірити:

а) при заміні світлофора (загороджувального, переїзного), його монтажу, кабеля або лінзових комплектів - дію світлофора і його видимість;

б) при заміні або ремонті електропривода або кабеля до нього - правильність роботи електропривода при відкритті і закритті шлагбаума, струм і напругу на електродвигуні при нормальній роботі і при роботі на фрикцію, дію звукових сигналів, переїзних світлофорів і ламп на брусах при їх наявності;

в) при заміні релейної шафи або монтажу схеми управління - правильність роботи кіл сповіщення, кіл контролю, електроприводів, звукових сигналів, переїзних світлофорів і ламп на брусах, а також час від моменту вступу поїзда на ділянку наближення до початку включення переїзної сигналізації; час від початку включення переїзної сигналізації до початку опускання шлагбаума; час спрацьовування схеми захисту від короткочасної втрати шунта; час роботи схеми контролю тривалої зайнятості останнього за ходом поїзда рейкового кола на ділянках з двобічним рухом; виключення кодів АЛС і перекриття світлофорів, що огороджують переїзд, при включенні загороджувальної сигналізації, у тому числі і по неправильній колії; закриття переїзду при відправленні по неправильній колії; дію кнопки “Аварійне відкриття шлагбаумів”.

Впевнившись в правильності дії пристроїв, електромеханік СЦБ на “переїзді з черговим” робить запис в Книзі приймання та здавання чергувань і огляду пристроїв на переїзді про проведені перевірки, включення пристроїв і нормальну їх дію, після чого відміняє заявку про видачу машиністам попереджень щодо обмеження швидкості руху поїздів; на “переїзді без чергового” електромеханік СЦБ про закінчення робіт повідомляє чергових по станціях, що обмежують перегін, робить аналогічний запис в журналі форми ШУ-2 переїзду і відміняє заявку про видачу машиністам попереджень.

10. Порядок виключення

контрольно-габаритних пристроїв (КГП)

Роботи з технічного обслуговування та ремонту контрольно-габаритних пристроїв (КГП), пов’язані з припиненням їх дії, повинні виконуватися у вільний від руху поїздів час за узгодженням з черговими по станціях, що обмежують перегін, а на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзним диспетчером і з оформленням електромеханіком СЦБ запису в Журналі огляду залізничної станції, до якої відносяться КГП.

Виключення із дії КГП виконується вилученням запобіжників.

При спрацьовуванні (виникненні несправності) КГП черговий по станції повинен зробити запис в Журналі огляду, повідомити поїзного диспетчера, а на електрифікованих ділянках і енергодиспетчера, викликати бригадира колії (дорожнього майстра) і електромеханіка СЦБ.

До відновлення роботи КГП рух поїздів (пропускання, огляд) повинен виконуватися згідно з вимогами місцевої Інструкції і ТРА станції.

Про відновлення пристроїв працівником колійного господарства і електромеханіком СЦБ особисто або телефоном повинен бути оформлений запис в Журналі огляду.

11. Порядок заміни приладів

11.1. Заміна приладів в пристроях СЦБ на перегонах повинна виконуватися в проміжках між поїздами без припинення дії автоблокування.

На одноколійних ділянках заміна приладів у встановленому напрямку руху поїздів повинна виконуватися, як правило, при відсутності поїздів на перегоні або услід за прослідуванням поїзда. Заміна приладів схеми зміни напрямку може здійснюватися тільки з дозволу чергового по станції, яка встановлена для приймання поїздів.

При заміні приладів на перегонних сигнальних установках допускається виконувати перевірку роботи кожної сигнальної установки після заміни всіх приладів при умові, що заміна і перевірка роботи можуть бути виконані одночасно в міжпоїзний інтервал. При цьому електромеханік СЦБ зобов’язаний перевірити правильність зміни сигнальних показань, перекриття з дозволяючого на забороняюче показання і відповідність кодів, що посилаються в рейкове коло, сигнальним показанням світлофора (на одноколійних ділянках автоблокування і двоколійних з двобічним рухом -  по кожній колії в обох напрямках).

Комплексна заміна приладів на перегоні повинна виконуватися, як правило, в технологічні “вікна” спеціалізованими бригадами за усним дозволом поїзного диспетчера, який передається особисто або через чергового по станції. Крім того, виконання робіт узгоджується зі змінним інженером дистанції сигналізації та зв’язку.

11.2. Поодинока заміна (заміна по одному) штепсельних приладів може виконуватися електромеханіком СЦБ за усним дозволом чергового по станції.

Заміна приладів нештепсельного типу, розеток штепсельних реле і блоків, комплексна заміна приладів, а також заміна інших приладів, пов’язана з відключенням або перепаюванням монтажних проводів, повинна виконуватися з попереднім записом в Журналі огляду. Планові роботи з заміни таких приладів (розеток) повинні виконуватися під керівництвом старшого електромеханіка СЦБ або начальника виробничої дільниці.

Перед заміною приладів, пов’язаних з відключенням або відпаюванням проводів, повинна бути перевірена наявність на проводах позначень і їх відповідність підключеним контактам і монтажній схемі, при відсутності позначень повинні бути встановлені тимчасові бірки.

Після заміни кожного такого приладу повинна бути перевірена правильність підключення проводів за монтажною схемою і робота електричних схем, в яких бере участь прилад.

Після заміни приладу або групи приладів штепсельного типу електромеханік СЦБ повинен перевірити притягання і відпускання якоря кожного заміненого приладу.

Заміну пускових блоків і реле в схемах управління стрілочними електроприводами пристроїв електричної централізації необхідно виконувати тільки після вилучення робочих запобіжників і з обов’язковою наступною перевіркою схеми управління шляхом переведення стрілок.

При заміні групи приладів на кількох польових об’єктах (стрілки, світлофори і т.ін.) переходити на наступний об’єкт дозволяється тільки після перевірки і впевненості в нормальній дії попереднього.

Якщо заміна приладів виконується під керівництвом старшого електромеханіка СЦБ, то йому дозволяється робити загальний запис про заміну групи приладів. При цьому заміна кожного приладу повинна узгоджуватися з черговим по станції з повідомленням його про порядок користування пристроями СЦБ на час заміни приладу і порядок перевірки роботи пристроїв СЦБ після його заміни.

Якщо заміна приладів в станційних пристроях реєструвалась в Журналі огляду, то після закінчення робіт електромеханік СЦБ (старший електромеханік СЦБ) повинен зробити запис: ”Робота з заміни приладів закінчена, правильність їх дії перевірена”.

11.3. Перед встановленням (заміною) реле потрібно оглянути, чи немає всередині приладу сторонніх предметів і деталей, що випали, звертаючи особливу увагу на вільне переміщення якоря (сектора) реле. Крім того, електромеханік СЦБ повинен впевнитися, що прилад опломбований і має етикетку ремонтно-технологічної дільниці дистанції сигналізації та зв’язку з указанням дати перевірки і підписом особи, яка виконала перевірку.

Додаток 1

до п. 1.5 Інструкції

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ З ВИКЛЮЧЕННЯМ ПРИСТРОЇВ СЦБ І ЗАПИСОМ В ЖУРНАЛІ ОГЛЯДУ КОЛІЙ, СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ, ПРИСТРОЇВ СЦБ, ЗВ’ЯЗКУ ТА КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

- Заміна стрілочного електропривода, фундаментних кутників, робочих тяг, вісі вушка, вісі робочої і з’єднувальної тяги, шарніра і пальця шарніра шибера, а також контрольних тяг стрілок електричної централізації, що не обладнані роздільним кріпленням робочих і контрольних тяг, першої міжвістрякової тяги, куліси і першої робочої тяги хрестовини з безперервною поверхнею кочення.

- Заміна автоперемикача, головного вала, редуктора, робочого шибера і контрольних лінійок з упорами в стрілочних електроприводах.

- Заміна, ремонт кабеля або окремих його жил до стрілки і монтажу в стрілочному електроприводі.

- Вилучення двох і більше болтів кріплення корпусу електропривода до фундаментних кутників.

- Заміна, ремонт стрілочної рукоятки (кнопки) нештепсельного типу, внутрішньопостового монтажу схем управління стрілкою, світлофором, рейкового кола.

- Заміна реле: реверсивного, пускового, основного контрольного стрілочного, сигнального, замикаючого, колійного і їх повторювачів, що не мають штепсельного включення.

- Заміна блока типу БДР (БВС) в двопровідній схемі управління стрілкою.

- Заміна і чистка зі зняттям контрольних стрілочних замків, гарнітури, запірної смуги і болта в сережці.

- Заміна світлофора, лінзового комплекта забороняючого вогню, ремонт, заміна сигнального кабеля або окремих його жил, монтажу.

- Ремонт або заміна маршрутного покажчика з відключенням монтажу або кабеля.

- Заміна кабеля або монтажу в маневровій колонці.

- Заміна дросель-трансформаторів, колійних трансформаторних ящиків, кабельних муфт, кабельних ящиків.

- Заміна, ремонт живильного або релейного кабеля і трансформаторів рейкових кіл, монтажу в колійних трансформаторних ящиках.

- Одночасне відключення двох і більше проводів монтажу або жил кабеля в одному пристрої, якщо в цьому пристрої не використовуються спеціальні пристосування або способи, що забезпечують неможливість переплутування проводів або жил кабеля.

- Ремонт і перевірка ящиків залежності всіх типів з розбиранням.

- Перевірка електроживильних установок з повним або частковим відключенням напруги, заміна приладів нештепсельного типу або штепсельних розеток на панелях електроживильної установки.

- Заміна і ремонт з розбиранням електроприводів шлагбаумів на переїзді в межах залізничної станції (виключається тільки дія електроприводів шлагбаумів), запис оформлюється у чергового по станції і на переїзді.

- Колійні роботи: заміна рейок, суцільна заміна стрілочного переводу, заміна рамної рейки, вістряка, хрестовини стрілки, рухомого осердя і вусовика хрестовини з рухомим осердям, першої з’єднувальної тяги або її сережок.

Примітка. При усуненні відмов або виконанні планових робіт на централізованих стрілках, що указані в пунктах 1, 2, 3, 5, 6 даного додатку, повинен бути присутнім старший електромеханік СЦБ.

Додаток 2

до п. 1.5 Інструкції

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ З ДОЗВОЛУ

ЧЕРГОВОГО ПО СТАНЦІЇ І З ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ В ЖУРНАЛІ

ОГЛЯДУ КОЛІЙ, СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ, ПРИСТРОЇВ СЦБ, ЗВ’ЯЗКУ ТА КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ СЦБ

- Огляд і перевірка внутрішнього стану апаратів і пультів управління, табло і ящиків залежності всіх типів, електрожезлових апаратів, жезлових індукторів.

- Планова (непоодинока) спільно з працівником колійного господарства перевірка стрілок на неможливість замикання вістряків, рухомих осердь хрестовин в плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою, рухомим осердям і вусовиком шаблону товщиною 4 мм, а також перевірка замикання вістряків стрілок, рухомих осердь хрестовин при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою, рухомим осердям і вусовиком шаблону товщиною 2 мм з переведенням стрілок.

- Переведення на ручне управління стрілки при несправності електродвигуна.

- Заміна контрольних тяг і пальців шарніра до них на стрілках електричної централізації з роздільним кріпленням робочих і контрольних тяг.

- Заміна валиків, що з’єднують контрольні тяги з лінійками електропривода.

- Заміна контрольних лінійок в стрілочному електроприводі, крім контрольних лінійок з упорами.

- Поодинока заміна контактних пружин, ножів автоперемикача і блок-контакта в стрілочному електроприводі.

- Перевірка електричного замикання стрілок.

- Заміна мастила у фрикційній муфті і масла у редукторі в електроприводах типу СП.

- Планова (непоодинока) перевірка станційних рейкових кіл на шунтову чутливість.

- Перевірка правильності чергування полярності напруг в суміжних рейкових колах з замиканням ізолюючих стиків.

- Перевірка спільно з дорожнім майстром стану пристроїв і дії схеми автоматичного очищення стрілок.

- Перевірка дії і видимості запрошувального сигналу.

- Заміна лінзових комплектів дозволяючих вогнів світлофорів.

- Заміна сигнального механізму прожекторного світлофора на залізничній станції.

- Перевірка дії схеми подвійного зниження напруги на світлофорах.

- Роботи, пов’язані з перекриттям вихідних світлофорів в пристроях з напівавтоматичним блокуванням.

- Одночасне відключення двох і більше проводів монтажу або жил кабеля в одному пристрої, якщо в цьому пристрої використовуються спеціальні пристосування або способи, що забезпечують неможливість переплутування проводів.

- Вимірювання опору ізоляції кабеля з короткочасним відключенням по одній жилі.

- Відключення в електричних колах випрямлячів, що не мають акумуляторного резерву, якщо вони живлять кола поляризованих приладів.

- Перевірка дії дизель-генераторного агрегата (ДГА) з підключенням навантаження.

- Роботи, пов’язані з виключенням контрольно-габаритних пристроїв.

- Перевірка відсутності перекриття дозволяючого показання світлофорів при перемиканні фідерів.

- Заміна приладів нештепсельного типу (крім реле, указаних в п. 6 додатку 1 до даної Інструкції).

- Ремонт маршрутного покажчика роду тяги на залізничних станціях стикування, зеленої смуги, що світиться.

Додаток 3

до п. 1.5 Інструкції

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ З ДОЗВОЛУ

ЧЕРГОВОГО ПО СТАНЦІЇ БЕЗ ЗАПИСУ В ЖУРНАЛІ ОГЛЯДУ

КОЛІЙ, СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ, ПРИСТРОЇВ СЦБ, ЗВ’ЯЗКУ

ТА КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

- Заміна ламп в світлофорах всіх призначень, в зелених смугах, що світяться, маршрутних і світлових покажчиках.

- Поодинока заміна сигнального трансформатора і регулювання напруги на лампах світлофора.

- Перевірка стрілок на щільність прилягання притиснутого вістряка до рамної рейки і рухомого осердя хрестовини до вусовика без переведення стрілки.

- Перевірка кріплення, щільності замикання і регулювання контактів автоперемикача стрілочного електропривода з короткочасним (до 3 хвилин) порушенням електричного контролю положення стрілки без виведення електропривода з механічного замикання і переведення стрілки.

- Перевірка внутрішнього стану електропривода з переведенням стрілки, чистка і змащення вузлів і деталей в електроприводі при вимкнутому курбельному блок-контакті, заміна електродвигуна.

- Поодинока заміна на стрілці електричної централізації ізоляції гарнітурних кутників і кріпильних болтів (при наявності зв’язної смуги).

- Перевірка чергування полярності рейкових кіл без замикання ізолюючих стиків; поодинока заміна дросельних перемичок, перемичок до кабельних стійок і колійних трансформаторних ящиків, електротягових з’єднувачів; вимірювання кодового струму з короткочасним перериванням контролю вільності стану рейкових кіл на табло.

- Поодинока заміна приладів, що мають штепсельне з’єднання, заміна контрольних лампочок (світлодіодів) табло.

У випадку, коли прилад або елемент, що замінюється, знаходиться всередині пристрою, який опломбовується, (пульта, шафи і т.ін.), то в Журналі огляду робиться запис про розкриття цього пристрою з указанням роботи, що виконується .

- Заміна запобіжників, перевірка пристроїв аварійного включення резерву (АВР) і аварійного повторного включення (АПВ) з короткочасним перериванням живлення пристроїв.

- Відключення в електричних колах випрямлячів, що не мають акумуляторного резерву, якщо вони не живлять кола поляризованих приладів.

- Відключення монтажних проводів або жил кабеля на одній контактній клемі при виконанні графіка технічного обслуговування або перевірці пристроїв з короткочасним порушенням роботи пристроїв і з наступною перевіркою їх дії після закінчення робіт.

- Перевірка роботи централізованих стрілок з пульта управління з дозволу і під наглядом чергового по станції, перевірка стрілочних контрольних і електричних замків.

- Перевірка залежностей в пристроях СЦБ з короткочасним відключенням електричних кіл без припинення дії пристроїв.

Додаток 4

до п. 2.2.5 Інструкції

МІСЦЯ ВІД’ЄДНАННЯ РОБОЧИХ І КОНТРОЛЬНИХ ТЯГ

ЕЛЕКТРОПРИВОДА СТРІЛОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

1

2

Мал. 1.1. Електропривід типу СПВ (спільне кріплення

контрольних і робочих тяг):

1 - місця від’єднання робочих і контрольних тяг;

2 - електропривід

1

2

3

Мал. 1.2. Електропривід типу СП (спільне кріплення

контрольних і робочих тяг):

1 - місце від’єднання робочої тяги;

2 - місця від’єднання контрольних тяг;

3 - електропривід

1

3

Мал. 1.3. Електропривід типу СП (роздільне кріплення

контрольних і робочих тяг):

1 - місце від’єднання робочої тяги;

2 - місця від’єднання контрольних тяг;

3 - електропривід

2

1 - осердя хрестовини;

2 - місця від’єднання робочої і контрольної тяг;

3 - електропривід

Мал. 1.4. Електропривід типу СП

на стрілці з поворотним

осердям хрестовини

3

2

1

# Додаток 5

до п. 1.5 Інструкції

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСІВ В ЖУРНАЛІ ОГЛЯДУ КОЛІЙ, СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ, ПРИСТРОЇВ СЦБ, ЗВ’ЯЗКУ ТА КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ І В КНИЗІ ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАВАННЯ ЧЕРГУВАНЬ І ОГЛЯДУ ПРИСТРОЇВ НА ПЕРЕЇЗДІ (ФОРМА ПУ-67) при ВИКОНАННІ ОСНОВНИХ РОБІТ З технІЧНОГО обслуГОВУВАННЯ, ремонту І усУНЕННЯ нЕСПРАВНОСТЕЙ, ВІДМОВ або поШКОДЖЕНЬ ПРИСТРОЇВ СЦБ

Загальні положення

Якщо для виконання роботи необхідно зробити запис в Журналі огляду, то слід керуватися викладеними в табл. 1 і 2 даного додатку прикладами записів, що є узагальненими, де час початку і закінчення робіт, порядок сповіщення електромеханіка СЦБ черговим по станції довільні.

В залежності від поїзної обстановки на залізничній станції допускається для виконання однієї і тієї ж роботи виключати пристрої СЦБ зі збереженням або без збереження користування cигналами. В табл. 1 даного додатку пропонується, як правило, один із варіантів оформлення виключення пристроїв СЦБ.

В записах як район виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту пристроїв СЦБ можуть бути указані залізнична станція, її горловини або номери стрілок, що перевіряються, найменування світлофора, рейкового кола і т.ін. Якщо пристрої СЦБ в указаному районі перевірені не повністю, то в запису про закінчення робіт указуються номери або найменування тільки перевірених пристроїв.

При оформленні записів про виключення пристроїв СЦБ указуються конкретні номери стрілок, найменування ізольованих ділянок або світлофорів.

Запис про закінчення робіт з технічного обслуговування, ремонту або усунення несправностей пристроїв СЦБ, як правило, повинен зробити електромеханік СЦБ або старший електромеханік СЦБ.

Запис про закінчення робіт може бути виконаний іншою відповідальною особою (начальником дільниці, заступником начальника дистанції сигналізації та зв’язку) на підставі доповіді виконавця або керівника робіт з указанням в запису його прізвища і посади з наступним підтвердженням цього запису підписом виконавця або керівника робіт.

При розташуванні пристроїв СЦБ на значній відстані від приміщення чергового по станції запис про виключення пристроїв, про закінчення робіт може замінятися телефонограмою, яка передається черговому по станції і реєструється в Журналі огляду з наступним особистим підписом електромеханіка СЦБ або старшого електромеханіка СЦБ.

В прикладах, що наведені в табл. 1 і 2 даного додатку, на черговість виконання записів указують цифри в дужках. При сповіщенні черговим по станції працівника відповідного господарства про несправність пристроїв СЦБ в Журналі огляду повинні бути указані прізвище і посада особи, якій було повідомлено про несправність.

При необхідності приклади записів, виходячи з місцевих умов, можуть бути розроблені і доповнені керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку. При цьому необхідно керуватися вимогами ПТЕ залізниць України і записами, які приведені в даній Інструкції для аналогічних робіт.

Таблиця 1

ПриКЛАДИ ЗАПИСІВ В ЖурналІ оГЛЯДУ КОЛІЙ, стрІлочнИх переводІв,  
ПРИСТРОЇВ СЦб, Зв’язКУ ТА контактноЇ МЕРЕЖІ (Ду-46)

| Місяць і число | Години і хвилини | Викладення результатів огляду і випробувань, а також виявлених несправностей, відмов або пошкоджень | Коли повідомлений відповідний працівник дистанції |  |  | Коли відповідний працівник дистанції прибув для усунення несправностей, відмов або пошкоджень |  |  |  | Коли виявлені несправності, відмови або пошкодження усунуті, підписи відповідних працівників про їх усунення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місяць і число | Години і хвилини | Спосіб повідомлення (телеграмою, телефоном, записом в Журналі) | Місяць і число | Години і хвилини | Підпис працівника дистанції про озна-йомлення із записом чергового по станції | Місяць і число |  | Години і хвилини | Опис причин несправності, відмови або пошкодження, вжиті заходи. Підписи працівників, що виконували усунення і підпис чергового по станції про усунення записаної несправності, відмови або пошкодження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. Стрілки електричної централізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Перевірка стрілок з переведенням на неможливість замикання вістряків при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм, а також на замикання вістряків при закладці шаблону товщиною 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.04. (1) | 08.30 | У вільний від руху поїздів час в непарній горловині буде виконуватися перевірка стрілок на неможливість замикання вістряків в плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм, а також перевірка замикання вістряків при закладці шаблону товщиною 2 мм. Про рух поїздів і маневрові перемі- |  |  |  |  |  |  | 10.04. (2) |  | 12.30 12.35 | Перевірка всіх стрілок не-парної горловини закінчена. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілки не замикаються, контролю положення не мають, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілки замикаються і мають контроль положення. ШН ПДБ ДСП |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.40 |  |  | щення повідомляти заздалегідь. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітки. |  | - Підпис ДСП без проставленого ним часу відповідає часу, указаному в запису. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - При наявності стрілок з рухомим осердям хрестовини в запису повинно бути указано про перевірку неможливості замикання рухомих осердь хрестовин при закладці між рухомим осердям і вусовиком шаблону товщиною 4 мм, а також замикання рухомих осердь при закладці шаблону товщиною 2 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Поодинока заміна контрольних лінійок без упорів в електроприводі, осей в сережках контрольних тяг при роздільному кріпленні, заміна валиків, що з’єднують контрольні тяги з лінійками електропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.05. (1) | 10.00 10.10 |  |  | На стрілці № 15 буде викону- ватися заміна контрольної лінійки з короткочасною втратою контролю. На час роботи переведення стрілки виключається. Про задання маршрутів, що передбачаються по стрілці, а також про рух поїздів і маневрові пере-міщення в районі виконання робіт повідомляти заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 03.05. (2) | 10.30 10.35 | Заміна контрольної лінійки на стрілці № 15 закінчена. Стрілка перевірена, працює нормально, має контроль в обох положеннях. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка № 15 не зами-кається, контролю положення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення. ШН ДСП |
| 1.3. Поодинока заміна в електроприводі контактних пружин, ножів автоперемикача, блок-контакта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.04. (1) | 10.20 10.25 |  |  | В електроприводі стрілки № 24 буде виконуватися поодинока заміна контактних пружин автоперемикача з короткочасною втратою контролю поло-ження. На час роботи переведення стрілки виключається. Про задання маршрутів, що передбачаються по стрілці, а також про рух поїздів і маневрові переміщення в ра-йоні виконання робіт пові-домляти заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 24.04. (2) | 10.45 10.50 | Заміна контактних пружин в електроприводі стрілки № 24 закінчена. Стрілка перевірена, працює нормально, має контроль в обох положеннях, при роз-миканні контактів автоперемикача стрілка контролю положення не має. ШН ДСП |
| Примітка. |  | При заміні блок-контакта в запису (2) указується тільки про неможливість переведення стрілки при вимкнутому блок-контакті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Заміна блока БДР (БВС) в двопровідній схемі управління стрілкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.03. (1) 21.03. (3) | 11.10 11.15 11.30 |  |  | Для заміни блоків БДР стріл- ки парної горловини по черзі будуть виключатися без збере-ження користування сигналами у вільний від руху поїздів час з виключенням їх переведення і контролю положення. Першою виключається стрілка № 2. Час виключення решти стрі-лок буде узгоджуватися з ДСП окремо. ШН ДСП Дозволяю виключити стрілку № 4. ДСП |  |  |  |  |  |  | 21.03. (2) 21.03. (4) 21.03. (5) | 11.25 11.40 12.45 12.50 | Стрілка № 2 перевірена, працює нормально, кон-троль на пульті відповідає положенню стрілки, в цен-тралізацію включена. ДСП Стрілка № 4 перевірена, працює нормально, кон-троль на пульті відповідає положенню стрілки, в цен-тралізацію включена. ДСП Блоки БДР на стрілках парної горловини замінені. При переведенні стрі- лочних рукояток (натис-ненні кнопок) стрілки пе-реводяться у відповідне положення. Контроль на пульті відповідає положен-ню стрілок. ШН ДСП |
| 1.5. Заміна електропривода типу СП на поодинокій стрілці (без роз’єднання вістряків) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. (1) | 10.30 10.50 |  |  | Для заміни електропривода стрілка № 25 виключається зі збереженням користування сигналами. Стрілку закріпити в потрібному положенні на типову скобу і замкнути на закладку і навісний замок. Швидкість прослідування поїз-дів по стрілці № 25 не більше 40 км/год згідно з виданим попередженням. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.03. (8) | 13.00 13.05 | Заміна електропривода і перевірка дії стрілки № 25 закінчені. При переведенні стрілочної рукоятки (на-тисненні кнопки) стрілка переводиться у відповідне положення. Контроль на пульті відповідає положен-ню стрілки. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка № 25 не замикаєть-ся, контролю положення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення, при вимкнутому блок-контакті не переводиться, при розімкнутих контрольних контактах стрілка контролю не має. Стрілка № 25 перевірена, працює нормально, в цен-тралізацію включена. По-передження відміняється. ШН ПДБ ДСП |
| 12.03. (2) | 10.35 |  |  | Курбель № 3 розпломбований і вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельної заслінки і переведення стрілки № 25. ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.03. (9) | 13.10 | Курбель № 3 опломбований. ШН ДСП |
| 12.03. (3) | 10.45 |  |  | Стрілка № 25 закріплена в потрібному положенні, за-мкнута на закладку і навісний замок, курбельна заслінка вимкнута. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.03. (7) | 12.40 | Знято закріплення зі стріл-ки № 25, навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 12.03. (4) | 10.50 |  |  | Для вилучення шнурів під-ключення макета розпломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури вилучені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.03. (10) | 13.10 | Для встановлення шнурів підключення макета роз-пломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури встановлені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 12.03. (5) | 10.55 |  |  | На стрілці № 25 встановлений макет. Стрілка виключена з централізації, правильність ви-ключення перевірена. Контрольні лампочки вилу-чені. Приймання або від-правлення першого поїзда здійснювати при забороняючому показанні світлофора, а наступних - за дозволяючими показаннями світлофорів. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. (6) | 12.30 12.40 |  |  | Макет зі стрілки № 25 зні-мається, буде виконуватися перевірка дії стрілки з пульта управління. Контрольні лам-почки встановлені. Під час перевірки забороняється пере-водити стрілки в горловині, де розташована стрілка № 25, а також здійснювати будь-які переміщення по цій стрілці. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка. |  | У всіх випадках при виключенні стрілки ДСП видає курбель працівнику господарства перевезень, який за вказівкою ДСП відмикає цим курбелем заслінку електропривода і опускає її вниз до упору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Заміна робочої тяги або вісі вушка стрілочного електропривода типу СП (без роз’єднання вістряків) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.05. (1) | 13.10 13.25 |  |  | Для заміни робочої тяги стрілка № 17 виключається з централізації зі збереженням користування сигналами. Стрілку закріпити на типову скобу в потрібному положенні і замкнути на закладку і навісний замок. Швидкість прослідування поїздів по стрілці № 17 не більше 40 км/год згідно з виданим попередженням. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 26.05. (8) | 15.10 15.15 | Роботи з заміни робочої тяги і перевірка дії стрілки № 17 закінчені. Контроль на пульті відповідає поло-женню стрілки. При за-кладці шаблону товщиною 4 мм стрілка № 17 не за-микається, контролю по-ложення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення. Стрілка № 17 перевірена, працює нормально, в цен-тралізацію включена. По-передження відміняється. ШН ПДБ ДСП |
| 26.05. (2) | 13.15 |  |  | Курбель № 1 розпломбований і вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельної заслінки і переведення стрілки № 17. ДСП |  |  |  |  |  |  | 26.05. (9) | 15.20 | Курбель № 1 опломбований. ШН ДСП |
| 26.05. (3) | 13.30 |  |  | Стрілка № 17 закріплена в потрібному положенні, за-мкнута на закладку і навісний замок, курбельна заслінка вимкнута. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 26.05. (7) | 14.45 | Знято закріплення зі стріл-ки № 17, навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 26.05. (4) | 13.40 |  |  | Для вилучення шнурів під-ключення макета розпломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури вилучені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 26.05. (10) | 15.20 | Для встановлення шнурів підключення макета роз-пломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури встановлені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 26.05. (5) | 13.45 |  |  | На стрілці № 17 встановлений макет. Стрілка № 17 ви-ключена з централізації, пра-вильність виключення пе-ревірена. Контрольні лампо-чки вилучені. Приймання або відправлення першого поїзда здійснювати при забороня-ючому показанні світлофора, а наступних - за дозволяючими показаннями світлофорів. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.05. (6) | 14.30 14.40 |  |  | Макет зі стрілки № 17 зніма-ється, буде виконуватися пе-ревірка дії стрілки з пульта управління. Контрольні лам-почки встановлені. Під час перевірки забороняється пе-реводити стрілки в горловині, де розташована стрілка № 17, а також здійснювати будь-які переміщення по цій стрілці. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Заміна реверсивного реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. (1) | 13.10 13.25 |  |  | Для заміни реверсивного реле стрілка № 31 виключається з централізації без збереження користування сигналами. Стрілку № 31 замкнути на за-кладку і навісний замок в потрібному положенні. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 04.01. (4) | 14.00 14.05 | Реверсивне реле на стрілці № 31 замінено. При переве-денні стрілочної рукоятки (натисненні кнопки) стрілка переводиться у відповідне положення. Контроль на пульті відповідає положенню стрілки. При розім-кнутих контрольних контактах стрілка контролю поло-ження не має, при вимкнутому блок-контакті не переводиться. Стрілка № 31 перевірена, працює нормально, в цен-тралізацію включена. ШН ДСП |
| 04.01. (2) | 13.20 |  |  | Стрілка № 31 замкнута на за-кладку і навісний замок. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 04.01. (3) | 13.55 | На стрілці № 31 навісний замок знятий, закладка відведена. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 1.8. Заміна пускового, контрольного (основного) стрілочного реле нештепсельного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.06. (1) | 09.30 09.50 |  |  | Для заміни контрольного реле стрілка № 6 виключається з централізації без збереження користування сигналами. Стрілку № 6 замкнути на за-кладку і навісний замок в потрібному положенні. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 07.06. (4) | 10.20 10.25 | Контрольне реле на стрілці № 6 замінено. При пе-реведенні стрілочної руко-ятки (натисненні кнопки) стрілка переводиться у від-повідне положення. Кон-троль на пульті відповідає положенню стрілки. Стрілка № 6 перевірена, працює нормально, в цен-тралізацію включена. ШН ДСП |
| 07.06. (2) | 09.45 |  |  | Стрілка № 6 замкнута на за-кладку і навісний замок. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 07.06. (3) | 10.15 | На стрілці № 6 навісний замок знятий, закладка відведена. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| Примітка. |  | При заміні пускового стрілочного реле в запису (4) додатково указуються перевірки неможливості переведення стрілки в незаданому маршруті при штучно зайнятій стрілочній ізольованій ділянці і в заданому маршруті при вільній стрілочній ділянці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Заміна монтажу в електроприводі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.10. (1) | 09.35 09.55 |  |  | Для заміни монтажу в елек-троприводі стрілки № 17 стріл-ки № 17/19 виключаються зі збереженням користування сигналами. Стрілки № 17/19 закріпити на типові скоби в потрібному положенні і замкнути на закладки і навісні замки. Швидкість прослідуван-ня поїздів по стрілках № 17/19 не більше 40 км/год згідно з виданим попередженням. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 22.10. (8) | 11.30 11.35 | Роботи з заміни монтажу в електроприводі на стрілці № 17 і перевірка дії стрілок № 17/19 закінчені. При пе-реведенні стрілочної руко-ятки (натисненні кнопки) стрілки № 17/19 переводять-ся у відповідне положення. Контроль на пульті відпо-відає положенню стрілок. При розімкнутих контрольних контактах в електроприводі стрілки № 17, а також при встановленні стрілок № 17 і № 19 у різні положення стрілки № 17/19 контролю положення не мають. При вимкнутому блок-контакті стрілка № 17 не переводиться. Стрілки № 17/19 перевіре-ні, працюють нормально, в централізацію включені. Попередження відміняється. ШН ДСП |
| 22.10. (2) | 09.45 |  |  | Курбель №2 розпломбований і вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельної заслінки і переведення стрілки № 17/19. ДСП |  |  |  |  |  |  | 22.10. (9) | 11.45 | Курбель № 2 опломбований. ШН ДСП |
| 22.10. (3) | 09.50 |  |  | Стрілки № 17/19 закріплені в потрібному положенні, замк-нуті на закладки і навісні замки. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 22.10. (7) | 11.10 | Знято закріплення зі стрі-лок № 17/19, навісні замки зняті, закладки відведені. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 22.10. (4) | 09.55 |  |  | Для вилучення шнурів під-ключення макета розпломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури вилучені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 22.10. (10) | 11.45 | Для встановлення шнурів підключення макета роз-пломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури встановлені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 22.10. (5) | 10.00 10.05 |  |  | На стрілках № 17/19 встанов-лений макет. Стрілки № 17/19 виключені з централізації, пра-вильність виключення переві-рена. Контрольні лампочки вилучені. Приймання або від-правлення першого поїзда виконувати при забороняючому показанні світлофора, а наступних - за дозволяючими показаннями світлофорів. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.10. (6) | 11.00 11.10 |  |  | Макет зі стрілок № 17/19 зні-мається, буде виконуватися перевірка дії стрілок з пульта управління. Контрольні лам-почки встановлені. Під час перевірки забороняється пе-реводити стрілки в горловині, де розташовані стрілки № 17/19, а також здійснювати будь-які переміщення по цих стрілках. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 . Суцільна заміна металевих частин стрілочного переводу або заміна рамних рейок на поодинокій стрілці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. (1) | 12.00 12.25 |  |  | На стрілочному переводі № 10 буде виконуватися суцільна заміна металевих частин. Рух по стрілочному переводу № 10 закривається. Стрілка № 8 за-мкнута на закладку і навісний замок у напрямку колії 6. ПД Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.03. (7) | 15.40 15.45 | Робота з суцільної заміни металевих частин стрілоч-ного переводу № 10 закін-чена. Стикові, стрілочні та електротягові з’єднувачі і дросельні перемички вста-новлені. Стан рейкового ко-ла перевірений. Рух по стрі-лочному переводу № 10 відкривається зі швидкістю не більше 25 км/год згідно з виданим попередженням. На стрілці № 8 навісний замок знятий, закладка від-ведена. ПД Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 10.03. (2) | 12.10 |  |  | Курбель № 2 розпломбований і вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельної заслінки і переведення стрілки № 10. ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.03. (9) | 15.55 | Курбель № 2 опломбований. ШН ДСП |
| 10.03. (3) | 12.10 12.25 |  |  | У зв’язку з суцільною заміною металевих частин стрілка № 10 виключається з централізації зі збереженням користування сигналами, а ізольована ді-лянка 8-10СП без збереження користування сигналами. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.03. (8) | 15.50 15.55 | Встановлення електропривода і перевірка дії стрілки № 10 і ізольованої ділянки 8-10СП закінчені. При пере-веденні стрілочної ру-коятки (натисненні кнопки) стрілка № 10 переводиться у відповідне положення. Контроль на пульті відпові-дає положенню стрілки. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка № 10 не зами-кається, контролю положення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення, при вимкнутому блок-контакті не переводиться, при розім-кнутих контрольних контактах стрілка контролю поло-ження не має. При накладанні випробного шунта на всі відгалуження ізольована ділянка має контроль зай-нятості. Стрілка № 10 і ізо-льована ділянка 8-10СП перевірені, працюють нор-мально, в централізацію включені. ШН ПДБ ДСП |
| 10.03. (4) | 12.25 |  |  | Для вилучення шнурів під-ключення макета розпломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури вилучені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.03. (10) | 15.55 | Для встановлення шнурів підключення макета роз-пломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури встановлені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 10.03. (5) | 12.30 12.35 |  |  | На стрілці № 10 встановлений макет. Стрілка № 10 ви-ключена з централізації, пра-вильність виключення переві-рена. Контрольні лампочки вилучені. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. (6) | 15.15 15.20 |  |  | Макет зі стрілки № 10 зніма-ється, буде виконуватися пе-ревірка дії стрілки з пульта управління. Контрольні лам-почки встановлені. Під час перевірки забороняється пе-реводити стрілки в горловині, де розташована стрілка № 10, а також здійснювати будь-які переміщення по цій стрілці. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітки. |  | - Якщо після закінчення основних колійних робіт стрілка пристроями СЦБ не обладнана, то в запису (6) указується про закріплення вістряків стрілки і замикання її на закладку і навісний замок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Якщо обладнання стрілки і ізольованої ділянки пристроями СЦБ не буде закінчене одночасно, то включення ізольованої ділянки і стрілки може бути оформлено окремими записами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - У разі заміни рамної рейки в запису (7) указується тільки перевірка стрілки на неможливість замикання вістряків при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм, а також на замикання вістряків при закладці шаблону товщиною 2 мм, решта перевірок не проводяться. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Суцільна заміна металевих частин стрілочного переводу або рамних рейок на одній із спарених стрілок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.04. (1) | 09.10 09.25 |  |  | На стрілочному переводі № 35 буде виконуватися суцільна заміна металевих частин. Рух по стрілочному переводу № 35 закривається. Стрілка № 29 за-мкнута на закладку і навісний замок у напрямку стрілки № 43, а стрілка № 31 - у напрямку колії 7. ПД Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.04. (6) | 12.40 12.45 | Робота з суцільної заміни металевих частин стрілоч-ного переводу № 35 закін-чена. Стикові, стрілочні та електротягові з’єднувачі і дросельні перемички вста-новлені. Стан рейкового кола перевірений. Стрілка № 35 закріплена у напрямку колії 5, замкнута на закладку і навісний замок. Рух по стрілочному переводу № 35 відкривається зі швидкістю 25 км/год згідно з виданим попередженням. На стрілці № 31 навісний замок зня-тий, закладка відведена. ПД Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 17.04. (2) | 09.15 |  |  | Курбель № 1 розпломбований і вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельної заслінки і переведення стрілок № 29/35. ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.04 (11) | 13.55 | Курбель № 1 опломбований. ШН ДСП |
| 17.04. (3) | 09.20 09.25 |  |  | У зв’язку з суцільною заміною металевих частин стрілки № 29/35 виключаються зі збе-реженням користування сигна-лами, а ізольована ділянка 31-35СП без збереження користування сигналами. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.04. (7) | 12.50 12.55 | Стан і робота ізольованої ділянки перевірені, при на-кладанні випробного шунта на всіх відгалуженнях ізо-льована ділянка має контроль зайнятості. Ізо-льована ділянка 31-35СП працює нормально, в залежність включена. ШН ПД ДСП |
| 17.04. (4) | 9.25 |  |  | Для вилучення шнурів під-ключення макета розпломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури вилучені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.04. (12) | 13.55 | Для встановлення шнурів підключення макета роз-пломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури встановлені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 17.04. (5) | 09.30 09.30 |  |  | На стрілках № 29/35 встановлений макет. Стрілки № 29/35 виключені з централізації, пра-вильність виключення переві-рена. Контрольні лампочки вилучені. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.04. (9) | 13.40 | На стрілках № 29 і № 35 навісні замки зняті, закладки відведені. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 17.04. (8) | 13.30 13.35 |  |  | Макет зі стрілок № 29/35 знімається, буде виконуватися перевірка дії стрілок з пульта управління. Контрольні лампочки вста-новлені. Під час перевірки забороняється переводити стрілки в горловині, де роз-ташовані стрілки № 29/35, а також здійснювати будь-які переміщення по цих стрілках ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.04. (10) | 13.50 13.55 | Встановлення електропри-вода на стрілці № 35 і пе-ревірка дії стрілок № 29/35 закінчені. При переведенні стрілочної рукоятки (на-тисненні кнопки) стрілки № 29/35 переводяться у від-повідне положення. Кон-троль на пульті відповідає положенню стрілок. При вимкнутому блок-контакті стрілка № 35 не перево-диться, при закладці шабло-ну товщиною 4 мм стрілка № 35 не замикається, кон-тролю положення не має, при закладці шаблону тов-щиною 2 мм стрілка за-микається і має контроль положення, при розімкнутих контрольних контактах, а також при різних положеннях стрілок № 29 і № 35 стрілки № 29/35 контролю положення не мають. Стрілки № 29/35 перевірені, працюють нормально, в цен-тралізацію включені. ШН ДСП |
| Примітка. |  | Якщо за умовами руху ізольовану ділянку і стрілку неможливо виключити без збереження користування сигналами, то запис (2) має вигляд: “У зв’язку з суцільною заміною металевих частин на стрілці № 35 стрілки № 29/35 і ізольована ділянка 31-35СП виключаються зі збереженням користування сигналами. Електричне коло відкриття світлофорів по стрілці № 35 розмикається”. Запис (3) доповнюється словами “Відкриття світлофорів по стрілці № 35 виключено”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Заміна вістряків або сережок на поодинокій стрілці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.08. (1) | 14.20 14.35 |  |  | На стрілці № 14 буде виконуватися заміна лівого вістряка. Рух по стрілці № 14 закривається. Стрілка № 18 замкнута на закладку і навісний замок у напрямку колії 2. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.08. (3) | 15.20 15.20 | Робота з заміни лівого ві-стряка на стрілці № 14 закінчена. З'єднувачі в коре-ні вістряка встановлені. Рух по стрілці № 14 відкри-вається. На стрілці № 18 навісний замок знятий, за-кладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 12.08. (2) | 14.25 14.35 |  |  | У зв’язку із заміною вістряка стрілки № 14 ізольована ді-лянка 14-18СП і стрілка № 14 виключаються з централізації без збереження користування сигналами. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.08. (4) | 15.30 15.30 | Стрілка № 14 і ізольована ділянка 14-18СП перевірені, працюють нормально. Кон-троль на пульті відповідає положенню стрілки. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка № 14 не зами-кається, контролю положення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення. Стрілка № 14 і ізольована ділянка 14-18СП в централізацію включені. ШН ДСП |
| 1.13. Ремонт стрілочного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.09. (1) | 10.15 10.45 |  |  | Для ремонту стрілочного ка-беля стрілки №№ 8, 12/14 і 18 виключаються з централізації зі збереженням користування сигналами. Стрілки закріпити на типові скоби в потрібному положенні і замкнути на за-кладки і навісні замки. Переведення стрілок, кон-троль їх положення в маршрутах і рух поїздів виконувати порядком, який указаний в розпорядженні НОД № 87 від 16.09.98. Про рух поіздів і маневрові переміщення в районі вико-нання робіт повідомляти зазда-легідь. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.09. (8) | 13.20 13.25 | Роботи з ремонту кабеля і перевірка дії стрілок №№ 8, 12/14 і 18 закінчені. При переведенні стрілочних ру-кояток (натисненні кнопок) стрілки №№ 8, 12/14 і 18 переводяться у відповідне положення. Контроль на пульті відповідає положенню стрілок. При вимкнутих блок-контактах стрілки №№ 8, 12/14 і 18 не переводяться, при розімкнутих контрольних контактах автоперемикачів стрілки №№ 8, 12/14 і 18 контролю положення не мають. Стрілки перевірені, працюють нор-мально, в централізацію включені. ШН ДСП |
| 17.09. (2) | 10.20 |  |  | Курбелі № 1 і № 2 розплом-бовані і вручені сигналістам Іваненку і Петренку для ви-мкнення курбельних заслінок і переведення стрілок №№ 8, 12/14 і 18. ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.09. (9) | 13.30 | Курбелі № 1 і № 2 опломбовані. ШН ДСП |
| 17.09. (3) | 10.40 10.40 |  |  | Стрілки №№ 8, 12/14 і 18 за-кріплені в потрібному поло-женні, замкнуті на закладки і навісні замки, курбельні заслінки вимкнуті. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.09. (7) | 13.00 | Знято закріплення зі стрі-лок №№ 8, 12/14 і 18, навісні замки зняті, закладки відведені. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 17.09. (4) | 10.45 |  |  | Для вилучення шнурів під-ключення макета розпломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури вилучені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.09. (10) | 13.30 | Для встановлення шнурів підключення макета роз-пломбована секція № 1 пульт-табло. Шнури встановлені. Секція № 1 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 17.09. (5) | 10.50 10.50 |  |  | На стрілках №№ 8, 12/14 і 18 встановлені макети. Стрілки № 8, 12/14 і 18 виключені з централізації, правильність ви-ключення перевірена. Кон-трольні лампочки вилучені. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.09 (6) | 12.50 13.00 |  |  | Макети зі стрілок по черзі знімаються, буде виконуватися перевірка дії стрілок з пульта управління. Контрольні лам-почки встановлені. Під час перевірки забороняється пере-водити стрілки в горловині, де розташовані стрілки №№ 8, 12/14 і 18, а також здійсню-вати будь-які переміщення по цих стрілках. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка. |  | В міру готовності кабеля стрілки можуть включатися по одній з оформленням відповідних записів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Втрата контролю положення стрілки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. (1) | 14.00 |  |  | Стрілка № 6 не має контролю в плюсовому положенні. ДСП | 15.02. (2) | 14.00 | ШН (особисто) | 15.02. (3) | 14.05 | ШН | 15.02. (4) | 14.15 14.15 | Стрілка № 6 не мала кон-тролю в плюсовому положенні внаслідок втрати контакта в автоперемикачі. Несправність усунута. Стрілка перевірена, працює нормально. ШН ДСП |
| 1.15. Неможливість переведення спарених стрілок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.11. (1) 4.11. (4) | 16.00 16.15 |  |  | Стрілки № 26/28 не переводяться в мінусове положення. ДСП На стрілці № 26 несправний електродвигун. До його за-міни стрілки № 26/28 переводяться на ручне управління. ШН (телефоном) ДСП | 04.11. (2) | 16.00 | ШН (особисто) | 04.11. (3) | 16.03 | ШН | 04.11. (6) | 16.35 16.35 | Електродвигун на стрілці № 26 замінений. Стрілки № 26/28 перевірені, працю-ють нормально, включені в управління з пульта. ШН (телефоном) ДСП |
| 04.11. (5) | 16.25 |  |  | Курбель № 1 розпломбований і вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельних заслінок і переведення стрі-лок № 26/28. ДСП |  |  |  |  |  |  | 04.11. (7) | 16.45 16.45 | Курбель № 1 опломбований. ШН ДСП |
| 1.16. Розріз стрілки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.08. (1) | 13.10 |  |  | Стрілка № 15 після проходу маневрового локомотива втра-тила контроль положення. ДСП | 10.08. (2) | 13.10 | ШН ПДБ (телефоном) | 10.08. (3) 10.08. (4) | 13.15 13.15 | ШН ПДБ | 10.08. (5) | 13.30 | Стрілка № 15 втратила контроль внаслідок розрізу. Пошкоджені тяги і електропривід. ШН ДСП |
| 10.08. (6) | 13.35 13.35 |  |  | Стрілка № 15 виключена з централізації без збереження користування сигналами. Пе-реведення стрілки з пульта управління і контроль поло-ження виключені. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.08. (10) | 15.45 15.45 | Електропривід, робоча і контрольні тяги на стрілці № 15 замінені. Дія стрілки перевірена, працює нормально. При переведенні стрілочної рукоятки (нати-сненні кнопки) стрілка пе-реводиться у відповідне по-ложення. Контроль на пуль-ті відповідає положенню стрілки, при закладці ша-блону товщиною 4 мм стріл-ка № 15 не замикається, контролю положення не має, при закладці шаблону тов-щиною 2 мм стрілка зами-кається і має контроль поло-ження, при розімкнутих кон-трольних контактах автопе-ремикача стрілка № 15 не замикається, контролю по-ложення не має, при вимкнутому блок-контакті не переводиться. Стрілка № 15 в централізацію включена. ШН ДСП |
| 10.08. (7) | 13.40 13.40 |  |  | Для усунення несправності, заміни з’єднувальної (міжві-стрякової) тяги і заміни (ви-правлення) лівого вістряка рух по стрілці № 15 закривається. ПД ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.08. (9) | 15.30 15.30 | Несправність на стрілці № 15 усунута, з’єднувальна (міжвістрякова) тяга і лівий вістряк замінені. Рух по стрілці № 15 відкривається. ПД ДСП |
| 10.08. (8) | 14.15 |  |  | Знята пломба з курбеля № 2. Курбель вручений сигналісту Іваненку для вимкнення курбельної заслінки і переведення стрілки № 15. ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.08. (11) | 15.50 | Курбель № 2 опломбований. ШН ДСП |
| Примітка. |  |  | Запис (10) про відновлення пристроїв СЦБ на стрілці (заміну електропривода, тяг і т.ін.), перевірку їх дії і включення стрілки в централізацію електромеханік СЦБ повинен робити тільки після відкриття бригадиром колії або дорожнім майстром руху по стрілці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Заміна першої міжвістрякової тяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.08. (1) | 11.20 11.40 |  |  | На стрілці № 15 буде викону-ватися заміна першої міжві-стрякової тяги. Рух по стрілці № 15 закривається. Стрілка № 11 замкнута на закладку і навісний замок у напрямку колії 3. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 15.08. (3) | 12.10 12.10 | Робота з заміни першої міжвістрякової тяги на стрілці № 15 закінчена. Рух поїздів по стрілці № 15 відкривається. На стрілці № 11 навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 15.08. (2) | 11.25 11.40 |  |  | У зв’язку з заміною першої міжвістрякової тяги стрілка № 15 виключається з цен-тралізації без збереження користування сигналами. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 15.08. (4) | 12.15 12.20 | Стрілка № 15 перевірена, працює нормально. Кон-троль на пульті відповідає положенню стрілки. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка не замикається, контролю положення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка за-микається і має контроль положення. Стрілка № 15 в центра-лізацію включена. ШН ДСП |
| 2. Стрілки, обладнані контрольними замками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Перевірка стрілочних контрольних замків з їх зняттям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.04. (1) | 9.00 9.25 |  |  | Для перевірки контрольних замків з їх зняттям стрілки №№ 7, 9/11, 15, 17/19 будуть по черзі виключатися зі збе-реженням користування сиг-налами. На період виключення кожну стрілку закріпляти на типову скобу і замикати на закладку і навісний замок в потрібному положенні. Ключі від контрольних замків будуть передаватися черговому стрі-лочного поста № 1. Першою виключається стрілка № 7. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 27.04. (4) | 9.55 | Контрольні замки на стрілці № 7 встановлені. Стрілка № 7 перевірена, працює нормально, в залежність включена. ШН (телефоном) ДСП |
| 27.04. (2) | 9.20 |  |  | Стрілка № 7 закріплена в по-трібному положенні і замкнута на закладку і навісний замок. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 27.04. (3) | 9.45 | Знято закріплення зі стріл-ки № 7, навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 27.04 (5) | 10.00 |  |  | Дозволяю виключити стрілку № 15. ДСП |  |  |  |  |  |  | 27.04. (8) | 10.50 | Контрольні замки на стрілці № 15 встановлені. Стрілка № 15 перевірена. працює нормально, в залежність включена. ШН (телефоном) ДСП |
| 27.04. (6) | 10.05 |  |  | Стрілка № 15 закріплена в потрібному положенні і замк-нута на закладку і навісний замок. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 27.04. (7) | 10.30 | Знято закріплення зі стріл-ки № 15, навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.04. (9) | 12.40 12.45 | Перевірка контрольних за-мків на стрілках №№ 7, 9/11, 15, 17/19 закінчена. Положення стрілок відпо-відає позначенням на вийнятих із контрольних замків ключах, а положення замків - маркуванню на шийках рамних рейок. При закладці шаблону товщиною 4 мм контрольні замки не замикаються. Дія замків перевірена, працюють нор-мально, при замкнутому контрольному замку вий-мається тільки один від-повідний ключ. ШН ДСП |
| Примітка. |  | Виключення і включення всіх стрілок, що указані в запису (1), оформлюються записами, аналогічними (5), (6), (7) і (8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заміна запираючої смуги, болта в сережці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06. (1) | 9.00 9.20 |  |  | Для заміни запираючої смуги стрілка № 8 виключається зі збереженням користування сигналами. Ключі від кон-трольних замків стрілки № 8 будуть передані черговому стрілочного поста № 2. Вістряки стрілки № 8 закрі-пити на типову скобу в потрібному положенні і за-мкнути на закладку і навісний замок. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 02.06. (4) | 09.50 9.55 | Запираюча смуга на стрілці № 8 замінена. При закладці шаблону товщиною 4 мм контрольні замки не замикаються. Дія замків пере-вірена, працюють нор-мально. При замкнутому контрольному замку вий-мається тільки один відпо-відний ключ. Стрілка № 8 в залежність включена. ШН ДСП |
| 02.06. (2) | 9.15 |  |  | Вістряки стрілки закріплені у напрямку колії 2, стрілка № 8 замкнута на закладку і на-вісний замок. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 02.06. (3) | 9.45 | Знято закріплення з вістря-ків стрілки № 8, навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 2.3. Суцільна заміна металевих частин стрілочного переводу або заміна рамних рейок на поодинокій стрілці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.05. (1) | 10.00 10.15 |  |  | На стрілочному переводі № 13 буде виконуватися суцільна заміна металевих частин. Рух по стрілочному переводу № 13 закривається. Стрілка № 17 замкнута на закладку і на-вісний замок у напрямку стрілки № 19. ПД ДСП |  |  |  |  |  |  | 26.05. (3) | 12.00 12.05 | Робота з суцільної заміни металевих частин стрілоч-ного переводу № 13 закін-чена. Рух по стрілці № 13 від-кривається зі швидкістю 25 км/год згідно з виданим попередженням. На стрілці № 17 навісний замок знятий, закладка відведена. ПД ДСП |
| 26.05. (2) | 10.10 10.15 |  |  | У зв’язку з суцільною заміною металевих частин стрілка № 13 і ізольована ділянка 11-13СП виключаються без збереження користування сигналами. Ключі від контрольних замків стрілки № 13 будуть зберіга-тися у електромеханіка СЦБ. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 26.05. (4) | 12.05 12.15 | Встановлення контрольних замків на стрілці № 13, перевірка дії замків і ізо-льованої ділянки 11-13СП закінчена. При накладенні випробного шунта на всі відгалуження ізольована ді-лянка 11-13СП має кон-троль зайнятості. Положення стрілки № 13 відповідає позначеному на вийнятому з контрольного замка ключі, а положення замків - маркуванню на шийках рамних рейок. При закладці шаблону товщиною 4 мм кон-трольні замки не замикають-ся, при замкнутому контрольному замку виймається тільки один відповідний ключ. Дія контрольних замків стрілки № 13 і ізольованої ділянки 11-13 СП перевірена, працюють нормально, в залежність включені. ШН ДСП |
| Примітки. |  | - Якщо стрілочний перевід, в якого замінюють металеві частини, є охоронним, то стрілка може виключатися зі збереженням користування сигналами, що указується в запису (2). - ДСП, перед тим як поставити підпис під записом (2), дає вказівку черговому стрілочного поста вийняти з апарата ключ стрілки № 13 і передати його електромеханіку СЦБ. - Дивись примітки 1 і 2 до п. 1.10 додатку 5 до даної Інструкції (приклади записів в Журналі огляду). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Суцільна заміна металевих частин стрілочного переводу або заміна рамних рейок на одній із спарених стрілок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.10. (1) | 10.45 10.55 |  |  | На стрілочному переводі № 26 буде виконуватися суцільна заміна металевих частин. Рух по стрілочному переводу № 26 закривається. Стрілка № 24 замкнута на закладку і на-вісний замок у напрямку стрілки № 12, а стрілка № 30 - у напрямку колії 4. ПД ДСП |  |  |  |  |  |  | 03.10. (3) | 14.00 14.00 | Робота з суцільної заміни металевих частин стрі-лочного переводу № 26 закінчена. Вістряки стрілки № 26 закріплені у напрямку стрілки № 18, стрілка № 26 замкнута на закладку і навісний замок. Рух по стрілці № 26 відкривається зі швидкістю 25 км/год згідно з виданим попередженням. На стрілках № 24 і № 30 навісні замки зняті, закладки відведені. ПД ДСП |
| 03.10. (2) | 10.50 10.55 |  |  | У зв’язку з суцільною заміною металевих частин стрілки № 24/26 виключаються зі збереженням користування сигналами, а ізольована ді-лянка 26-30СП без збереження користування сигналами. Ключі від контрольних замків будуть передані черговому стрілочного поста № 3. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 03.10. (4) | 14.05 14.10 | Стан і робота ізольованої ділянки 26-30СП перевіре-ні, при накладанні випроб-ного шунта на всі відгалу-ження ізольована ділянка 26-30СП має контроль зай-нятості. Ізольована ділянка 26-30СП працює нормально, в залежність включена. ШН ДСП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.10. (5) | 14.30 | Знято закріплення з ві-стряків стрілки № 26, на-вісний замок знятий, за-кладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.10. (6) | 14.35 14.40 | Встановлення контрольних замків на стрілці № 26 закінчено. Положення стрі-лок № 24/26 відповідає позначенням на вийнятих з контрольних замків клю-чах, а положення замків - маркуванню на шийках рамних рейок. При закладці шаблону товщиною 4 мм контрольні замки стрілки № 26 не замикаються, при замкнутому контрольному замку виймається тільки один відповідний ключ. Дія контрольних замків пе-ревірена, працюють нор-мально, стрілки № 24/26 в залежність включені. ШН ДСП |
| Примітка. |  | ДСП, перед тим як поставити підпис під записом (2), дає вказівку черговому стрілочного поста вийняти з апарата ключі стрілок № 24/26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Заміна вістряків або сережок на поодинокій стрілці (на станціях без ізоляції колій) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.10. (1) | 10.15 10.25 |  |  | На стрілці № 5 буде виконуватися заміна правого вістряка. Рух по стрілці № 5 закривається. Стрілка № 9 замкнута на закладку і навісний замок у напрямку колії 1. ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 07.10. (3) | 11.15 11.15 | Робота з заміни правого вістряка на стрілці № 5 за-кінчена. Рух по стрілці № 5 відкривається. На стрілці № 9 навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ ДСП |
| 07.10. (2) | 10.20 10.25 |  |  | У зв’язку з заміною правого вістряка стрілка № 5 виключається без збереження ко-ристування сигналами. Ключі від контрольних замків стрілки № 5 будуть зберігатися в елек-тромонтера СЦБ. ШЦМ ДСП |  |  |  |  |  |  | 07.10. (4) | 11.20 11.20 | Встановлення контрольних замків на стрілці № 5 закін-чено. Положення стрілки № 5 відповідає позначенню на вийнятому з контрольного замка ключі, а положення замків - маркуванню на шийках рамних рейок. При закладці шаблону товщиною 4 мм контрольні замки стрілки № 5 не зами-каються, при замкнутому контрольному замку виймається тільки один від-повідний ключ. Дія контрольних замків перевірена, працюють нормально. Стрілка № 5 в залежність включена. ШЦМ ДСП |
| Примітка. |  | Якщо виконується заміна вістряка або сережки, що не зв’язані з контрольними замками, то в запису указується тільки перевірка відсутності замикання контрольних замків при закладці шаблону товщиною 4 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Стрілки, обладнані електрозамками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Заміна стрілочного електрозамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.04. (1) | 10.50 11.05 |  |  | Для заміни стрілочного елек-трозамка стрілка № 9 виклю-чається зі збереженням корис-тування сигналами. Стрілку закріпити на типову скобу і замкнути на закладку і навісний замок в потрібному положенні. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 27.04. (6) | 11.55 11.55 | Роботи з заміни і перевірки дії електрозамка на стрілці № 9 закінчені. Положення стрілки відповідає контролю на пульті. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка контролю не має. При відсутності дозволу і в заданому маршруті електрозамок не відмикається. Дія електрозамка пере-вірена, працює нормально. Стрілка № 9 в залежність включена. ШН ДСП |
| 27.04. (2) | 11.00 |  |  | Стрілка № 9 закріплена в по-трібному положенні, замкнута на закладку і навісний замок. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 27.04. (5) | 11.45 | Знято закріплення зі стріл-ки № 9, навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 27.04. (3) | 11.10 11.10 |  |  | На стрілці № 9 встановлений макет. Стрілка № 9 виключена зі збереженням користування сигналами. Контрольні лам-почки вилучені. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.04. (4) | 11.40 11.40 |  |  | Макет зі стрілки № 9 зні-мається, буде виконуватися перевірка дії електрозамка. На час перевірки користування сигналами по маршрутах, в які входить стрілка № 9 забороняється. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Рейкові кола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Перевірка рейкових кіл на шунтову чутливість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03. (1) | 9.00 9.10 |  |  | У вільний від руху поїздів час в непарній горловині буде виконуватися перевірка рей-кових кіл на шунтову чутли-вість шляхом накладання випробного шунта на рейкове коло. Для запобігання можливості перекриття світлофорів про задання маршрутів, що передбачаються, повідомляти заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 09.03. (4) | 11.30 11.30 | Перевірка рейкових кіл непарної горловини за-кінчена. При накладанні випробного шунта всі рей-кові кола мають контроль зайнятості на пульті, крім ізольованої ділянки 19СП на відгалуженні у напрямку колії 3. ШН ДСП |
| 09.03. (2) | 10.50 10.50 |  |  | При накладанні випробного шунта на відгалуженні ізольованої ділянки 19СП у напрямку колії 3 контроль зайнятості на пульті відсутній. Ізольована ділянка 19СП виключається з централізації без збереження користування сигналами. Для забезпечення шунтової чутливості необхідно негайно виконати обкатку рейок на відгалуженні ізольованої ділянки 19СП у напрямку колії 3. До усунення несправності переведення стрілки № 19 рух по ній здійснювати тільки після перевірки фактичної вільності ізольованої ділянки 19СП. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 09.03. (5) | 12.05 12.05 | Після обкатки виконана перевірка рейкового кола 19СП на шунтову чутливість. При накладанні випробного шунта ізольо-вана ділянка 19СП на від-галуженні у напрямку колії 3 має на пульті контроль зайнятості. Ізольована ділян-ка 19СП в централізацію включена. ШН ДСП |
| 09.03. (3) | 11.50 |  |  | Виконана обкатка на від-галуженні ізольованої ділянки 19СП у напрямку колії 3. ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка. |  |  |  | При незабезпеченні шунтової чутливості рейкового кола обкатка ізольованої ділянки за вимогою електромеханіка СЦБ повинна виконуватися в найкоротші терміни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Заміна трансформаторного ящика, монтажу, ремонт кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.07. (1) | 10.25 10.30 |  |  | Для заміни трансформаторного ящика ізольована ділянка 5-7СП виключається з централізації зі збереженням користування сигналами. Стрілки № 5 і № 7/9 переводити з використанням до-поміжної кнопки “ВК” після перевірки фактичного стану рейкового кола. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 19.07. (5) | 11.40 11.45 | Роботи з заміни трансформаторного ящика і перевірка дії ізольованої ділянки 5-7СП закінчені. Фактичний стан ізольованої ділянки відповідає контролю на табло, при накладанні випробного шунта на всіх відгалуженнях наявний кон-троль зайнятості, чергування полярності виконано пра-вильно. Ізольована ділянка 5-7СП перевірена, працює нормально, в залежність вклю-чена. ШН ДСП |
| 19.07. (2) | 10.35 10.35 |  |  | На рейковому колі 5-7СП встановлений макет. Ізольована ділянка 5-7СП виключена з централізації, правильність виключення пе-ревірена. Приймання або відправлення першого поїзда здійснювати при забороняючому показанні світлофора, а наступних - за дозволяючими показаннями світлофорів. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.07. (3) | 10.50 |  |  | Зірвана пломба з кнопки “ВК” для переведення стріл-ки № 5. ДСП |  |  |  |  |  |  | 19.07. (6) | 11.45 11.45 | Кнопка “ВК” опломбована. ШН ДСП |
| 19.07. (4) | 11.20 11.25 |  |  | Макет з ізольованої ділян- ки 5-7СП знімається, буде виконуватися перевірка дії ізольованої ділянки. Під час перевірки переводити стрілки № 5 і № 7/9 і здійснювати будь-які переміщення по ділянці 5-7СП забороняється. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітки. |  | - Якщо схемою макета не передбачене автоматичне оброблення маршруту, то запис (1) доповнюється вказівкою про порядок оброблення маршруту. - Якщо на станції є переїзд і можуть задаватися маршрути, в яких від ізольованої ділянки, що виключена, йде сповіщення на цей переїзд, то запис (1) доповнюється вимогою про порядок подання сповіщення на переїзд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Заміна рейок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.09. (1) | 11.20 11.30 |  |  | На приймально-відправній колії 8 буде виконуватися заміна рейок. Колія 8 для руху закривається. Стрілки № 38 і № 41 замкнуті на закладки і навісні замки у напрямку колії 10. ПД ДСП |  |  |  |  |  |  | 29.09. (3) | 14.10 14.10 | Роботи з заміни рейок на колії 8 закінчені. Стикові та електротягові з’єднувачі і дросельні перемички вста-новлені. Колія 8 для руху відкрита. На стрілках № 38 і № 41 навісні замки зняті, закладки відведені. ПД ДСП |
| 29.09. (2) | 11.25 11.30 |  |  | У зв’язку з заміною рейок приймально-відправна колія 8 виключається з централізації без збереження користування сигналами. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 29.09. (4) | 14.15 14.15 | Після заміни рейок фактичний стан приймально-від-правної колії 8 відповідає контролю на пульті (табло). При накладанні випробного шунта колія 8 має контроль зайнятості. Робота рейкового кола перевірена, працює нормально. Приймально-від-правна колія 8 в залежність включена. ШН ДСП |
| Примітка. |  | У тих випадках, коли внаслідок іржі на головках рейок після їх заміни колія або стрілочна ділянка при зайнятті рухомим складом може виявитися несправжньо вільною (шунтова чутливість рейкового кола не забезпечується), електромеханік СЦБ повинен зробити запис про необхідність обкатки рейок і додаткової впевненості чергового по станції в фактичній вільності колії або стрілочної ділянки порядком, встановленим ТРА станції. Включення ізольованої ділянки в централізацію виконується тільки після усунення несправності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Перевірка правильності чергування полярності напруг в суміжних рейкових колах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.09. (1) | 10.10 10.10 |  |  | У вільний від руху поїздів час в непарній горловині буде виконуватися перевірка пра-вильності чергування поляр-ності напруг в суміжних рей-кових колах з замиканням ізолюючих стиків. Рейкові кола під час перевірки будуть короткочасно показувати зай-нятість. Робота на кожному рейковому колі буде узгоджуватися окремо. Про задання маршрутів, що передбачаються, повідомляти заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 30.09. (2) | 12.30 12.30 | Перевірка правильності чер-гування полярності напруг в суміжних рейкових колах в непарній горловині закін-чена. Чергування полярності напруг виконано правильно. ШН ДСП |
| 5. Світлофори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Перевірка видимості запрошувальних вогнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.07. (1) | 10.00 |  |  | Для комісійної перевірки ви-димості запрошувальних во-гнів світлофорів Ч2 і Н зри-ваються пломби з кнопок Ч2ПК і НПК. ДСП | 15.07. (2) | 10.00 | ШН (особисто) | 15.07. | 10.05 (3) | ШН | 15.07. (4) | 12.00 12.00 | Перевірка видимості за-прошувальних вогнів світ-лофорів Ч2 і Н закінчена, видимість задовольняє ви-могам ПТЕ. Кнопки Ч2ПК і НПК опломбовані. ШН ДСП |
| Примітка. |  | Якщо кнопки запрошувальних вогнів мають лічильники, то в запису (1) слова “зриваються пломби з кнопок” замінюються словами “показання лічильників Ч2ПК - 21, НПК - 3!, а в запису (3) слова “кнопки опломбовані” заміняються словами “показання лічильників Ч2ПК - 22, НПК - 32”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Заміна лінзового комплекта дозволяючого вогню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.06. (1) | 11.20 11.30 |  |  | У вільний від руху поїздів час на вихідному світлофорі Н5 буде виконуватися заміна лінзового комплекта жовтого вогню. Про підхід поїздів по-відомляти заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.06. (2) | 12.00 12.00 | Лінзовий комплект жовтого вогню на світлофорі Н5 замінений. Дія сигнального жовтого вогню перевірена, працює нормально, видимість задовольняє вимогам ПТЕ. ШН ДСП |
| 5.3. Заміна світлофора, світлофорної головки, лінзового комплекта забороняючого вогню, монтажу або кабеля в схемі управління світлофором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08. (1) | 09.40 09.50 |  |  | Для заміни вихідного світло-фора Н1 його дія припиняється. Для запобігання мож-ливості приймання непарних поїздів на колію 1 стрілку № 6 встановити у напрямку колії 3 і замкнути на закладку і навісний замок. З непарної сторони місце робіт огороджується переносним червоним сигналом. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 05.08. (4) | 11.30 11.30 | Вихідний світлофор Н1 за-мінений, його дія перевіре-на, працює нормально. Розташування сигнальних вогнів і сигналізація світ-лофора правильні, види-мість задовольняє вимогам ПТЕ. Вихідний світлофор Н1 в дію включений. ШН ДСП |
| 05.08. (2) | 09.50 |  |  | Стрілка № 6 встановлена у напрямку колії 3 і замкнута на закладку і навісний замок. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |  |  |  |  |  |  | 05.08. (3) | 11.25 | На стрілці № 6 навісний замок знятий, закладка відведена. Доповів сигналіст Іваненко ДСП |
| 5.4. Заміна сигнального механізму прожекторного світлофора на станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.09. (1) | 14.20 14.25 |  |  | У вільний від руху поїздів час на вихідному світлофорі Ч3 буде виконуватися заміна сигнального механізму. Про приймання поїздів на колію 3 повідомляти заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 04.09. (2) | 14.50 14.50 | Сигнальний механізм на вихідному світлофорі Ч3 замінений. Дія сигнального механізму на всі сигнальні показання, а також правильність переключення з кожного дозволяючого пока-зання на забороняюче перевірені. Світлофор Ч3 працює нормально, видимість задовольняє вимогам ПТЕ. ШН ДСП |
| 5.5. Заміна світлофорної головки маневрового світлофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.04. (1) | 11.15 11.20 |  |  | Для заміни світлофорної го-ловки дія маневрового світ-лофора М6 припиняється. Маневрові переміщення до світлофора М6 виконувати після приготування маршруту, що огороджується світлофо-ром М6, порядком, встанов-леним Інструкцією з руху по-їздів і маневрової роботи на залізницях України. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 21.04. (2) | 11.55 11.55 | Світлофорна головка ма-неврового світлофора М6 замінена. Дія світлофора перевірена, працює нормально. Розташування во-гнів і сигналізація правильні, видимість задовольняє вимогам ПТЕ. Маневровий світлофор М6 в дію включений. ШН ДСП |
| 5.6. Ремонт сигнального кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.07. (1) | 09.30 09.40 |  |  | У зв’язку з ремонтом сигна-льного кабеля дія світлофорів Н1, Н2, М6, М8 припиняється. Перевірку маршрутів виконувати порядком, встановленим розпорядженням НОД № 374 від 09.07.98. Відправлення поїздів і маневрові переміщен-ня виконувати порядком, встановленим Інструкцією з руху поїздів і маневрової ро-боти на залізницях України. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 10.07. (2) | 13.10 13.10 | Ремонт сигнального кабеля закінчений. Дія світлофорів Н1, Н2, М6 і М8 перевірена, працюють нормально. Від-повідність сигнальних пока-зань світлофорів таблиці взаємозалежностей, правильність перекриття світло-форів з дозволяючого показання на забороняюче, перехід з зеленого вогню на жовтий при перегоранні лампи зеленого вогню, перекриття світлофорів на забороняюче показання при перегоранні ламп дозволяючих вогнів, контроль пере-горання ламп світлофорів, відповідність сигнальних показань світлофорів кон-тролю на пульті перевірені. Світлофори Н1, Н2, М6 і М8 в дію включені. ШН ДСП |
| 5.7. Несправність світлофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.06. (1) | 10.15 |  |  | Світлофор Н1 не відкрива-ється на дозволяючий вогонь при правильно встановленому маршруті. ДСП | 07.06. (2) | 10.15 | ШН (телефо-ном) | 07.06. (3) | 10.20 | ШН (телефо-ном) | 07.06. (4) | 10.30 | На світлофорі Н1 перего-ріла лампа зеленого вогню. Лампа замінена, дія світло-фора перевірена, працює нормально, видимість за-довольняє вимогам ПТЕ. ШН (телефоном) ДСП |
| 6. Апарати управління і ящики залежності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Перевірка пульта управління (табло), пульта-маніпулятора, щитка місцевого управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. (1) | 08.30 08.30 |  |  | Секція № 2 пульт-табло буде розкриватися із зняттям пломб для чищення і регулювання контактів сигнальних і стрі-лочних рукояток, кнопок. Про приготування маршрутів попе-реджувати заздалегідь. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 04.08. (2) | 09.30 09.30 | Чистка і регулювання кон-тактів і кнопок закінчена. Дія пристроїв перевірена, працюють нормально. Секція № 2 пульт-табло опломбована. ШН ДСП |
| 6.2. Перевірка ящиків залежності апаратів МКУ, напівавтоматичного блокування, стрілочних централізаторів (без розбирання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.06. (1) | 08.20 08.20 |  |  | Ящик залежності апарата МКУ на посту № 1 розкривається із зняттям пломб для огляду. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 21.06. (2) | 08.50 08.50 | Огляд ящика залежності апарата МКУ на посту № 1 закінчений. Дія пристроїв перевірена, працюють нор-мально. Ящик залежності закритий і опломбований. ШН ДСП |
| 6.3. Перевірка блок-апарата виконавчого поста (без розбирання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02. (1) | 8.15 8.15 |  |  | Блок-апарат на посту № 1 розкривається із зняттям пломб для огляду, перевірки і змащування блок-механізмів, ящика залежності і апа-ратних замків. Всі блок-механізми заблоковані. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 09.02. (2) | 11.20 11.20 | Перевірка блок-апарата на посту № 2 закінчена, блок-апарат закритий і опломбований. Положення блок-механізмів і рукояток від-повідає фактичному поїз-ному положенню. ШН ДСП |
| 6.4. Перевірка розпорядчих апаратів напівавтоматичного блокування (без розбирання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.05. (1) | 9.40 9.40 |  |  | Розпорядчий апарат розкривається із зняттям пломб для огляду, перевірки і змащення блок-механізмів і педальних замичок. Блок-механізми ПО і ДС відблоковані, ПС і ПП заблоковані. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 17.05. (2) | 10.30 10.30 | Перевірка розпорядчого блок-апарата закінчена. Дія пристроїв перевірена, пра-цюють нормально. Блок-апарат закритий і опломбований. Положення блок-механізмів колійного і станційного блокування і педальних замичок відпо-відає фактичному поїзному положенню. ШН ДСП |
| 6.5. Ремонт, перевлаштування і перевірка з розбиранням ящиків залежності виконавчих апаратів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.09. (1) | 08.10 08.30 |  |  | Для ремонту ящика залежності виконавчого апарата поста № 1 дія станційного блокування між ДСП і постом № 1 та колійного блокування на перегоні Порт - Соляна закри-вається. Залежність між стрілками і сигналами на посту № 1 не здійснюється. Приймання і відправлення поїздів виконувати порядком, указаним в розпорядженні НОД № 125 від 5.09.98. Блок-апарат і ящик залежності розпломбовані. ШНС ДСП |  |  |  |  |  |  | 06.09. (2) | 16.40 16.45 | Ремонт ящика залежності виконавчого апарата поста № 1 закінчений. Залежність між стрілками і сигналами, ворожість маршрутів і робота станційного і колій-ного блокування переві-рені. Положення блок-механізмів і рукояток від-повідає фактичному поїз-ному положенню. Блок-апарат і ящик залежності опломбовані. Дія станційно-го блокування між ДСП і постом № 1, а також ко-лійного блокування на пе-регоні Порт - Соляна від-кривається. ШНС ДСП |
| 6.6. Ремонт, перевлаштування і перевірка з розбиранням ящиків залежності розпорядчих апаратів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.05. (1) | 08.30 08.35 |  |  | Для ремонту ящика залежності розпорядчого апарата МКУ дія станційного і колійного блоку-вання на перегонах Порт - Соляна і Соляна - Мирний закривається. Залежність між стрілками і сигналами, а також ворожість маршрутів на стан-ції не здійснюються. Приймання і відправлення поїздів виконувати порядком, указаним в розпорядженні НОД № 30 від 10.05.98. Пломби з апарата МКУ знімаються. ШНС ДСП |  |  |  |  |  |  | 11.05. (2) | 14.10 14.15 | Ремонт ящика залежності розпорядчого апарата МКУ закінчений. Залежність між стрілками і сигналами, воро-жість маршрутів перевірені, відповідають таблиці залеж-ностей. Робота станційного і колійного блокування пе-ревірена. Показання кон-трольних лампочок стану перегонів, а також положення рукояток і блок-меха-нізмів відповідають фактичному поїзному по-ложенню. Апарат МКУ опломбований. Дія станційного і колійного блокування на перегонах Порт - Соляна і Соляна - Мирний відкривається. ШНС ДСП |
| 6.7. Порушення індикації на пульті управління (табло) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.04. (1) | 22.05 |  |  | Короткочасно вимикалась електроенергія. Світлофори і рейкові кола працюють нор-мально. ДСП | 18.04. (2) | 22.07 | ЕЧЦ, ШН (телефоном) |  |  |  |  |  |  |
| Примітка. |  | Якщо апарат управління обладнаний контролем вмикання і вимикання живильних фідерів, то черговий по станції, викликавши телефоном енергодиспетчера і впевнившись, що перемикання виконано за його згодою, запис в Журналі огляду в останній графі може не робити. При нормальній роботі пристроїв СЦБ користування ними здійснюється встановленим порядком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Прилади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Планова заміна приладів нештепсельного типу (під керівництвом старшого електромеханіка СЦБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.07. (1) | 09.00 09.10 |  |  | В релейній шафі парного вхідного світлофора Ч буде ви-конуватися заміна приладів у вільний від руху поїздів час. Заміна кожного приладу буде узгоджуватися з ДСП. Для по-передження перекриття світло-форів про приймання парних і відправлення непарних поїздів повідомляти заздалегідь теле-фоном. ШНС ДСП |  |  |  |  |  |  | 08.07. (2) | 11.00 11.00 | Робота з заміни приладів в релейній шафі вхідного світлофора Ч закінчена, пра-вильність їх дії перевірена. Дія світлофора перевірена. Працює нормально. ШНС ДСП |
| Примітка. |  | Під час заміни приладів перед кожним відкриттям світлофора старший електромеханік СЦБ спільно з черговим по станції повинен перевірити правильність дії світлофора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Заміна приладів нештепсельного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10. (1) | 14.20 |  |  | В релейній будці буде вико-нуватися заміна вогневого реле вихідного світлофора Н2 у вільний від руху поїздів час. На час заміни відкриття світлофора на дозволяючий во-гонь виключається. Про від-криття світлофора попереджувати заздалегідь телефоном. ШН (телефоном) ДСП |  |  |  |  |  |  | 12.10. (2) | 14.40 14.40 | Вогневе реле світлофора Н2 замінено. Дія світлофора перевірена, працює нормально. ШН ДСП |
| 8. Лінії, мережі і пристрої електроживлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Вимірювання опору ізоляції кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.07. (1) | 11.15 11.15 |  |  | У вільний від руху поїздів час буде виконуватися вимірю-вання опору ізоляції кабеля стрілок непарної горловини з короткочасною втратою кон-тролю положення стрілок. Кабельні жили будуть вими-катися по одній. Відключення кожної стрілки буде узгоджуватися з ДСП окремо. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 21.07. (2) | 11.35 11.35 | Вимірювання опору ізоляції кабеля стрілок непарної горловини закінчено. Стрілки перевірені, працю-ють нормально. ШН ДСП |
| 8.2. Заміна блоків живлення, що не мають акумуляторного резерву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08. (1) 02.08. (2) | 10.50 10.55 11.00 |  |  | У вільний від руху поїздів час буде виконуватися заміна блока живлення в схемі зміни напрямку руху на перегоні Росава - Кагарлик. ШН ДСП Згідно з наказом ДНЦ знята пломба з кнопки “Непарне відправлення” для перевірки роботи допоміжного режиму схеми зміни напрямку руху. ДСП |  |  |  |  |  |  | 02.08. (3) | 11.10 11.10 | Заміна блока живлення за-кінчена. Робота схеми змі-ни напрямку руху пере-вірена, працює стало в нормальному і аварійному режимах. Кнопка “Непарне відправлення” допоміжного режиму зміни напрямку руху опломбована. ШН ДСП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3. Неможливість зміни напрямку руху поїздів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.09. (1) | 21.30 | Не проходить зміна напрямку руху при вільному від поїздів перегоні Росава - Кагарлик. Горить червона лампочка зайнятості перегону. ДСП | 14.09. (2) | 21.35 | ШН (телефоном) | 14.09 (4) | 22.05 | ШН (телефоном) | 14.09. (5) | 22.30 | На сигнальній точці № 5 несправне дешифраторне реле. Реле замінено, робота сигнальної точки і схеми зміни напрямку руху пере-вірена, працює нормально. ШН (телефоном) ДСП |
| 14.09. (3) | 21.35 | Відповідно до наказу ДНЦ знята пломба з кнопки “Непарне відправлення”. ДСП |  |  |  |  |  |  | 14.09. (6) | 23.20 23.20 | Кнопка “Непарне відправ-лення” допоміжного ре-жиму схеми зміни на-прямку руху на перегоні Росава - Кагарлик опломбована. ШН ДСП |
| 8.4. Перевірка дії ДГА з підключенням навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.04. (1) | 14.30 14.40 | У вільний від руху поїздів час буде виконуватися перемикання живлення пристроїв СЦБ на ДГА для перевірки роботи пристроїв СЦБ і ДГА з підключенням навантаження. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  | 25.04. (2) | 15.00 15.00 | Перевірка дії ДГА з під-ключенням навантаження закінчена. При електрожи-вленні від ДГА пристрої СЦБ працюють нормально. ШН ДСП |

Таблиця 2

ПриКлади записів в книзі приймання і здавання чергувань

і огляду пристроїв НА ПЕРЕЇЗДІ (ПУ-67)

|  |  | Години чергу-вань |  |  |  |  |  | Коли і які виявлені недоліки і несправності |  |  | Коли і як повідомлений відповідний працівник |  |  |  | Коли і що зроблено відповідним працівником для усунення несправності |  |  |  |  |  |  | Підписи працівників, що виконували усунення (ПДБ, ПД, ШН та ін.) і чергового по переїзду про усунення записаних недоліків і несправностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (число і місяць) |  | від |  | до |  |  | Прізвище чергового по переїзду | Години і хви- лини | Що виявлено |  | Число, місяць, години, хвилини |  | Спосіб повідомлення (телефоном, |  | Число, місяць, години, хвилини |  |  |  | Опис причин несправності і вжитих заходів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через іншу особу) |  |  | Прибуття на місце | Закін-чення роботи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. Перевірка дії автоматичної переїзної сигналізації та автоматичних (напівавтоматичних, електричних) шлагбаумів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.04. (1) |  |  |  |  |  |  |  | 13.20 13.20 | Буде виконуватися пере-вірка дії пристроїв переїзної сигналізації, автоматичних шлагбаумів, стану щитка управління з відкриттям і закриттям шлагбаумів від кнопок. Зірвана пломба з кнопки “Аварійне відкриття шлаг-баумів”. ШН Черговий по переїзду |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.04. 14.20 (2) 14.20 |  | Дія звукових сигналів, лампочок контролю набли-ження поїзда до переїзду, світлофорної сигналізації, автоматичних шлагбаумів перевірена, працюють нор-мально. Кнопка “Аварійне відкрит-тя шлагбаумів” опломбована. ШН Черговий по переїзду |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Перевірка дії і видимості вогнів загороджувальних і переїзних світлофорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.03. (1) |  |  |  | 11.20 11.20 | Для перевірки дії і видимо-сті вогнів загороджувальних світлофорів зірвана пломба з кнопки їх включення. ШН Черговий по переїзду |  |  |  |  |  |  |  | 23.03. 11.50 (2) 11.50 |  | Дія і видимість вогнів за-городжувальних і переїз-них світлофорів перевіре-ні, задовольняють встано-вленим вимогам. Кнопка включення заго-роджувальних світлофорів опломбована. ШН Черговий по переїзду |  |
| 3. Перевірка електропривода шлагбаума з розбиранням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.07. (1) |  |  |  | 09.00 09.20 | Буде виконуватися перевірка електропривода непарного автошлагбаума з повним розбиранням. На час робіт автошлагбауми з дії виключаються. Переїзд огороджувати запасними шлагбаумами. ШН Черговий по переїзду |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07. 12.00 (2) 12.00 | Перевірка з розбиранням електропривода непарного автошлагбаума закінчена. Автошлагбауми працюють нормально, в дію включені. ШН Черговий по переїзду |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Заміна лінзового комплекта загороджувального світлофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.04. ((1) |  |  |  | 09.45 09.45 | Для заміни лінзового ком-плекта дія парного загороджувального світлофора З2 припиняється. При необхідності огородження переїзду в парному напрямку здійснювати як при від-сутності загороджувальної сигналізації. Пломба з кнопки “Вклю-чення загороджувальної си-гналізації" зірвана. ШН Черговий по переїзду |  |  |  |  |  |  |  | 29.04. 10.15 (2) 110.15 | Лінзовий комплект пар-ного загороджувального світлофора З2 замінений. Видимість вогню переві-рена, задовольняє вста-новленим вимогам. Заго-роджувальний світлофор З2 включений в дію. Кнопка “Включення заго-роджувальної сигналіза-ції” опломбована. ШН Черговий по переїзду |  |
| 5. Несправність на переїзді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.07. (1) |  |  |  | 14.20 | Лампочка контролю на-ближения непарних поїздів не загорається. Черговий по переїзду | 26.0714.30 (2) |  | ДСП (ДНЦ), ПД або ПДБ, ШН (телефоном) |  |  | 26.07. 15.00 ШН (3) |  | 26.07. 15.10 (4) 15.10 | Лампочка контролю на-ближення непарних поїз-дів замінена. Дія лампочки перевірена, працює нор-мально. ШН Черговий по переїзду |  |

Додаток 6

до п. 1.15 Інструкції

Порядок взаємодії працівників ГОСПОДАРСТВ

при виявленні і усуненні відставання вістряка

від рамної рейки або рухомого осердя хрестовини

від вусовика на 4 мм і більше

Встановлюється наступний порядок взаємодії працівників господарств колійного, перевезень, сигналізації та зв’язку при виявленні на стрілочних переводах відставання вістряка від рамної рейки, рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм і більше, виміряне біля вістряка і осердя тупої хрестовини проти першої тяги, біля осердя гострої хрестовини - у вістрі осердя при замкнутому положенні стрілки:

1. Виявивши відставання вістряка стрілки від рамної рейки (рухомого осердя від вусовика) електромеханік СЦБ або бригадир колії телефоном (радіозв’язком) через чергового по станції повинен негайно оформити запис в Журналі огляду про виявлення несправності, який при поверненні в приміщення ДСП повинні підписати електромеханік СЦБ і бригадир колії.

Якщо стрілка знаходиться поблизу приміщення ДСП, електромеханік СЦБ і бригадир колії оформлюють цей запис особисто в Журналі огляду (запис 2 або 6 табл. 3 додатку 6 до даної Інструкції).

2. Черговий по станції зобов’язаний:

2.1. На рукоятку (кнопку) стрілки, що має вищевказану несправність, надіти червоний ковпачок. На залізничних станціях, обладнаних маршрутно-релейною централізацією, стрілка у цьому випадку повинна переводитися на індивідуальне управління встановленням стрілочної рукоятки в одне з крайніх положень.

2.2. Після оформлення запису електромеханіком СЦБ і бригадиром колії про виявлення відставання вістряка стрілки від рамної рейки припинити рух по стрілці в протишерстному напрямку в положенні, при якому не забезпечується щільне притискання вістряка до рамної рейки, до замикання її на закладку і навісний замок. Якщо закладка не забезпечує щільного притискання вістряка до рамної рейки, то бригадир колії закріплює вістряки стрілки на типову скобу.

У решті випадків, а також після замикання стрілки або закріплення вістряків стрілки, рух по стрілці виконується нормально за сигналами.

2.3. Повідомити про виявлення відставання вістряка стрілки від рамної рейки на 4 мм і більше начальника залізничної станції або його заступника, а при їх відсутності - поїзного диспетчера.

3. Начальник залізничної станції (заступник), а при їх відсутності інший працівник господарства перевезень, виділений для замикання стрілки, або особисто черговий по станції, згідно з ТРА станції, повинен прибути на несправну стрілку для її комісійного огляду і виявлення причини відставання вістряка від рамної рейки.

4. Бригадир колії спільно з працівником господарства перевезень повинні перевірити справну дію закладки і навісного замка, замкнути стрілку на закладку і навісний замок, а при необхідності за вказівкою ДСП закріпити на типову скобу вістряки в потрібному положенні. Про закріплення вістряків стрілки бригадир колії особисто або телефоном повинен оформити запис в Журналі огляду (запис 3 або 7 табл. 3 додатку 6 до даної Інструкції).

5. Усунення відставання вістряка від рамної рейки виконується негайно, у вільний від руху поїздів час бригадиром колії спільно з електромеханіком СЦБ при дотриманні вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт і даної Інструкції.

6. При виявленні відставання вістряка від рамної рейки на залізничних станціях з диспетчерською централізацією або електричною централізацією з дистанційним управлінням залізнична станція або район залізничної станції передається на резервне (місцеве) управління.

7. Аналогічний порядок повинен дотримуватися і при усуненні відставання рухомого осердя хрестовини від вусовика.

8. Начальник залізничної станції (заступник) постійно контролює вищевказані роботи і несе відповідальність за забезпечення безпеки руху поїздів.

9. Начальник залізничної станції (заступник) спільно з дорожнім майстром і електромеханіком СЦБ при проведенні місячних оглядів згідно з вимогами ПТЕ вибірково перевіряють стрілки на неможливість замикання вістряків (рухомих осердь хрестовин) в плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою (рухомим осердям хрестовини і вусовиком) шаблону товщиною 4 мм, справність дії закладок, про що робиться запис в Журналі місячних оглядів.

Таблиця 3

ПриКЛАДИ ЗАПИСІВ В ЖурналІ оГЛЯДУ КОЛІЙ, стрІлочнИх переводІв, 
ПРИСТРОЇВ СЦб, Зв’язКУ ТА контактноЇ МЕРЕЖІ (Ду-46)

| Місяць і число | Години і хви- лини | Викладення результатів огляду і випробувань, а також виявлених несправностей, відмов або пошкоджень | Коли повідомлений відповідний працівник дистанції |  |  | Коли відповідний працівник дистанції прибув для усунення несправностей, відмов або пошкоджень |  |  |  | Коли виявлені несправності, відмови або пошкодження усунуті, підписи відповідних працівників про їх усунення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місяць і число | Години і хви- лини | Спосіб повідомлення (телеграмою, телефоном, записом в Журналі) | Місяць і число | Години і хви- лини | Підпис працівника дистанції про озна-йомлення із записом чергового по станції | Місяць і число |  | Години і хви- лини | Опис причин несправності, відмови або пошкодження, вжиті заходи. Підписи працівників, що виконували усунення і підпис чергового по станції про усунення записаної несправності, відмови або пошкодження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 19.02. (1) | 09.00 09.00 | У вільний від руху поїздів час в непарній горловині буде виконуватися перевірка стрі-лок на неможливість замикання вістряків в плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм, а також перевірка замикання вістряків при закладці шаблону товщиною 2 мм. Про рух поїздів і маневрові пере-міщення повідомляти зазда-легідь. ШН ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  | 19.02. (11) |  | 13.00 13.05 | Перевірка всіх стрілок не-парної горловини закінчена. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілки не замикаються, контролю по-ложення не мають, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілки замикаються і мають контроль положення. ШН ПДБ ДСП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.02. (2) | 9.40 | На стрілці № 10 виявлене відставання лівого вістряка від рамної рейки. При за-кладці шаблону товщиною 4 мм стрілка замикається. ШН (телефоном або особисто) ПДБ (телефоном або особисто) ДСП |  |  |  |  |  |  | 19.02. (5) | 10.35 10.35 | На стрілці № 10 перешита рамна рейка. Відставання лівого вістряка від рамної рейки усунуте. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка не замикається, контролю положення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення. Стрілка перевірена, працює нормально. Рух поїздів по стрілці відкривається. На стрілці № 10 навісний замок знятий, закладка відведена. ПДБ (телефоном або осо-бисто) ШН (телефоном або осо-бисто) ДС (заст. ДС) (телефоном або особисто) ДСП |
| 19.02. (3) | 09.50 | При замиканні лівого вістряка стрілки № 10 на закладку і навісний замок щільність притиснення його до рамної рейки забезпечується. ПДБ (телефоном або особисто) ДС (заст. ДС) (телефоном або особисто) ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. (4) | 10.15 10.15 | Для усунення відставання лівого вістряка від рамної рейки рух поїздів по стрілці № 10 закривається. ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. (6) 19.02. (7) | 11.30 11.40 | На стрілці № 3 виявлене від-ставання правого вістряка від рамної рейки, при закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка замикається. ШН (телефоном або особисто) ПДБ (телефоном або особисто) ДСП Закладка на стрілці № 3 щіль-ного притиснення правого вістряка до рамної рейки не забезпечує. Вістряки стрілки № 3 в маршрутах у напрямку колії 3 закріплені на типову скобу і замкнуті на закладку і навісний замок. ПДБ (телефоном або особисто) ДС (заст. ДС) (телефоном або особисто) ДСП |  |  |  |  |  |  | 19.02. (10) | 12.20 12.20 | Відставання правого віст-ряка від рамної рейки на стрілці № 3 усунуте. Виконана заміна осей робочої і першої міжвістрякової тяг. При закладці шаблону товщиною 4 мм стрілка не замикається, контролю по-ложення не має, при закладці шаблону товщиною 2 мм стрілка замикається і має контроль положення. Стрілка № 3 перевірена, працює нормально, в цен-тралізацію включена. Рух поїздів по стрілці № 3 відкривається. Знято закріплення зі стрілки № 3, навісний замок знятий, закладка відведена. ШН ПДБ ДС (заст. ДС) (телефоном або особисто) ДСП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.02. (8) | 11.55 | Для усунення відставання правого вістряка від рамної рейки рух поїздів по стрілці № 3 закривається. ПДБ ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. (9) | 11.55 12.00 | У зв’язку з закриттям руху по стрілці № 3 для усунення відставання правого вістряка від рамної рейки стрілка № 3 виключається з централізації без збереження користування сигналами. ШН ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка. |  | 1. При наявності стрілок з рухомим осердям хрестовини в запису повинно бути указано про перевірку неможливості замикання рухомих осердь хрестовин при закладці між рухомим осердям і вусовиком шаблону товщиною 4 мм, а також замикання рухомих осердь при закладці шаблону товщиною 2 мм. 2. Якщо після закінчення перевірки всіх стрілок нещільне притиснення вістряка до рамної рейки на стрілці № 3 не усунуте, то в запису (11) додатково указується: “...за винятком стрілки № 3 (правий вістряк)”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

| 1. | Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Порядок виключення стрілок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 10 |
| 2.1. | Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 10 |
| 2.2. | Стрілки електричної централізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 12 |
| 2.3. | Стрілки, обладнані контрольними і електричними замками . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 16 |
| 3. | Порядок зберігання курбелів, запасних ключів до контрольних замків, навісних замків, макетів, запасних ключів від релейних приміщень, червоних ковпачків і табличок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 19 |
| 4. | Порядок виключення ізольованих ділянок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 21 |
| 5. | Порядок виключення стрілок та ізольованих ділянок при виконанні колійних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 23 |
| 6. | Порядок виключення світлофорів і маршрутних покажчиків . . . . . . . . . . . . . |  |  | 25 |
| 7. | Порядок ремонту і перевлаштування ящиків залежності, пультів управління і табло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 27 |
| 8. | Порядок виконання робіт на перегонах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 28 |
| 9. | Порядок виконання робіт на переїздах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 29 |
| 10. | Порядок виключення контрольно-габаритних пристроїв (КГП) . . . . . . . . . . . |  |  | 31 |
| 11. | Порядок заміни приладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 31 |
| Додатки |  |  |  |  |
| 1. | Перелік основних робіт, що виконуються з виключенням пристроїв СЦБ і записом в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 33 |
| 2. | Перелік основних робіт, що виконуються з дозволу чергового по станції і з попереднім записом в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі без виключення пристроїв СЦБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 35 |
| 3. | Перелік основних робіт, що виконуються з дозволу чергового по станції без запису в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 37 |
| 4. | Місця від’єднання робочих і контрольних тяг електропривода стрілок електричної централізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 38 |
| 5. | Приклади оформлення записів в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі і в книзі приймання та здавання чергувань і огляду пристроїв на переїзді (форма ПУ-67) при виконанні основних робіт з технічного обслуговування, ремонту і усунення несправностей, відмов або пошкоджень пристроїв СЦБ . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 39 |
|  |  | Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |  |
|  |  | Таблиця 1. Приклади записів в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі (ДУ-46) . . . . . . . . . . . . | 40 |  |
|  |  | Таблиця 2. Приклади записів в книзі приймання і здавання чергувань і огляду пристроїв на переїзді (ПУ-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 |  |
| 6. | Порядок взаємодії працівників господарств при виявленні і усуненні відставання вістряка від рамної рейки або рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм і більше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 85 |  |
|  |  | Таблиця 3. Приклади записів в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі (ДУ-46) . . . . . . . . . . . . . | 87 |  |

Примітка. Надалі в тексті термін “рухоме осердя” включає в себе і “поворотне осердя”.

Примітка. В подальшому називається “Переїзд з черговим”, а такий, що не обслуговується черговим працівником - “Переїзд без чергового”.